# Projeto nº 50/2016

# MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA:          PINTURA PRÉDIO PROMOÇÃO

ÁREA: 	 1.580,25 m²

LOCAL: 	RUA SETE DE SETEMBRO  – GIRUÁ/RS

- GENERALIDADES

  - Objetivo: O presente memorial descritivo tem por finalidade especificar os serviços, materiais e técnicas construtivas que serão empregados na pintura do Prédio da Promoção Humana, situado na Rua Sete de Setembro.

  - Discrepância e Precedências de Dados:

    - Compete aos participantes licitatórios da obra efetuar visita “in loco” da obra a fim de constatar as condições atuais de manutenção do prédio, bem como se assegurar das intervenções propostas de pintura sugeridas, caso não seja feito a visita, o ganhador não poderá reclamar sobre qualquer serviço solicitado e orçado.

    - Caso sejam constatadas quaisquer discrepâncias, em relação as demandas solicitadas, as mesmas deverão ser imediatamente comunicado ao departamento de engenharia da Prefeitura Municipal para dirimir quaisquer dúvidas.

  - Condições Suplementares de Contratação:

    - Para perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços referidos neste memorial, o executante da obra se obriga a prestar toda a assistência necessária técnica para imprimir andamento conveniente aos trabalhos.

    - É responsabilidade do executante aliciar mão de obra suficiente e de qualidade para assegurar o progresso satisfatório às obras dentro do cronograma previsto.

    - A obtenção dos materiais necessários em quantidade suficiente para conclusão da obra no prazo fixado é de integral responsabilidade do executante.

    - O executante não poderá sub-contratar as obras e serviços no seu todo, podendo contudo, faze-lo parcialmente em alguns serviços especializados, mantida porém a sua responsabilidade direta perante a Contratante.

    - Correrá por conta exclusiva do executante a responsabilidade de qualquer acidente de trabalho na execução da obra contratada, do início até o término da obra, bem como as indenizações que possam a vir  a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorrido fora do canteiro de obra.

    - É de conta do executante a obtenção de todas as licenças e franquias necessárias aos serviços a contratar, observando todas as leis, inscrição no INSS, normas de segurança do trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, códigos de posturas referente a obra e a segurança pública, bem como atender ao pagamento de seguro pessoal, despesas decorrentes da lei trabalhista e impostos, que digam diretamente respeito a obra e serviços prestados. É obrigado outrossim, o cumprimento de quaisquer formalidade e o pagamento, a sua custa, de multas porventura impostas pelas autoridades em função de seus serviços, observando contudo também as exigências do conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA), especialmente no que se refere a colocação de placa e ART.

    - È por conta do executante da obra, em providenciar o seguro do profissional responsável técnico da obra, quanto aos problemas oriundos da construção civil, em vícios construtivos; objeto de documento para participação da licitação.

  - Responsabilidade e Garantia:

    - Responsabilidade por serviços Executados:

O executante assumirá responsabilidade pela boa realização e eficiência dos serviços que efetuar, de acordo com o presente memorial descritivo, edital e demais documentos fornecidos, bem como quaisquer dados eventualmente decorrentes da realização dos trabalhos.

    - Responsabilidade por Alterações Sugeridas:

O executante assumirá integral responsabilidade e garantia pela execução de qualquer modificação que forem eventualmente por ele proposto e aceitos pelo Contratante e pelo departamento de engenharia. Esta responsabilidade e garantia inclui não somente a estabilidade e segurança da obra, como também as conseqüências advindas destas modificações e variantes sob o ponto de vista do acabamento, aspecto estético, adequação as finalidades do prédio e ao clima e costumes locais.

- SERVIÇOS INICIAIS

  - Andaimes:

    - Competirá ao contratante efetuar plano de ação executivo da obra na colocação dos andaimes, protegendo os canteiros públicos, circulações e consorciando com o bom andamento do serviço público, haja visto, que os mesmos não serão interrompidos durante a intervenção.

  - Tapumes, Aparadouros e Proteções

2.3.1 Tapumes: A obra será limitada, onde necessário, a critério do executante, com tapume. A necessidade e localização dos tapumes será de responsabilidade do executante, quando a segurança do canteiro da obra.

2.3.2 Aparadouros: serão executados aparadouros sólidos em todos os locais necessários para proteger os operários, a fiscalização e terceiro contra a queda de materiais, seguindo as determinações referentes a segurança do trabalho.

2.3.3 A fixação de placas: O executante construirá porta placa, para a fixação das mesmas exigidas pela legislação vigente. É também de sua responsabilidade a fixação e conservação das placas até o encerramento definitivo da obra.

2.4 Galpões:

O executante fará, a seu critério, todos os galpões, telheiros, alojamentos, e outros, necessários a seus serviços.

2.5 Instalações Provisórias:

2.5.1 Instalações Provisórias de água: deverá ser utilizado os pontos de água existentes junto ao prédio.

2.5.2 Instalações Provisórias de Luz e força: caso haja necessidade será utilizado as instalações existentes no prédio sobre supervisão do departamento de engenharia da Prefeitura Municipal.

2.5.3 Instalações Sanitárias Provisórias: serão utilizados os sanitários indicados pela Secretaria de Administração do Município.

2.6 Legislação:

A obra deverá ser legalizada perante a Prefeitura Municipal, CREA, INSS com matrícula pra posterior averbação da edificação, e outros órgãos que se fizerem necessários.

2.7 Máquinas, Ferramentas e Andaimes:

2.7.1 Máquinas e Equipamentos: os fornecimentos destes equipamentos caberão ao executante. Os equipamentos de segurança deverão atender a NR-8, aprovada pela portaria 3214, do Ministério do Trabalho.

2.7.2 Andaimes: deverão ser construídas com o máximo de segurança

2.8 Direção e Administração da Obra:

2.8.1 Ficará a critério do executante, sendo o engenheiro da Prefeitura Municipal, o representante junto a contratada para a fiscalização.

2.8.2 A obra será permanentemente mantida limpa, sendo os entulhos transportados para locais indicados pela fiscalização municipal.

03. ORIENTAÇÕES GERAIS:

Todas as superfícies a pintar deverão estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura, sabão ou mofo, ferrugem, retocadas se necessário, e convenientemente preparadas para receber o tipo de pintura ou repintura a elas destinadas. A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente. Para limpeza utilizar pano úmido ou estopa, e com solvente em caso de superfícies metálicas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a elas destinadas. Toda vez que uma superfície estiver lixada, esta será cuidadosamente limpa com uma escova e, depois, com um pano úmido para remover o pó, antes de aplicar a demão seguinte. Se o local à pintar estiver em bom estado, escovar a superfície inteira e depois pintar normalmente com uma ou mais demãos até uniformizar a tinta. Se a pintura existente estiver brilhante, lixar a superfície inteira até eliminar o brilho, remover o pó com pano úmido e após a secagem da superfície aplicar uma ou mais demãos de acabamento até atingir estado de nova.

As pinturas serão executadas de cima para baixo e deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos, que caso não puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se o removedor adequado. Nas esquadrias em geral deverão ser protegidos com papel colante os vidros, espelhos, fechos, rosetas, puxadores, superfícies adjacentes com outro tipo de pintura, etc., antes do início dos serviços de pintura. Deverão ser adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superfície não destinada à pintura (revestimentos cerâmicos, vidros, pisos, ferragens, etc.), devendo de imediato ser providenciada a sua limpeza, pois não serão aceitos respingos ou manchas de nuveamento pela utilização de compressor ou outra técnica nas proximidades das peças a serem pintadas. E não serão aceitas manchas de tinta nas ferragens das portas, nas luminárias e nos espelhos de caixas de eletricidade. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo observar um intervalo mínimo de 24 horas entre 2 demãos sucessivas, ou conforme recomendações do fabricante para cada tipo de tinta. Para todos os tipos de pintura indicados a seguir, exceto se houver recomendação particular em contrário ou do fabricante, serão aplicadas tintas em duas demãos, ou tantas quanto necessárias para obter-se a perfeita cobertura das superfícies e completa uniformização de tons e texturas. Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta uniformidade quanto à cor, textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco, e brilhante). No emprego de tintas já preparadas serão obedecidas as instruções dos fabricantes, sendo vedada a adição de qualquer produto estranho às especificações das mesmas e às recomendações dos fabricantes. A parede não poderá conter umidade interna, proveniente de má cura, tubulações furadas, infiltrações por superfícies adjacentes não protegidas, etc. As tintas em desagregação deverão ser removidos. Manchas de gordura deverão ser eliminadas com uma solução de detergente e água, bem como mofos, enxaguar e deixar secar. Superfícies ásperas deverão ser lixadas para obter bom acabamento.

- PINTURA

Inicialmente será procedido o lixamento das superfícies em alvenarias, esquadrias em madeira e metálicas, para posterior realização da pintura.

Após procedidos o preparado da superfície, com remoção das camadas em despreendimento, bem como o lixamento das paredes, será procedido a pintura com a superfície isenta de poeira, umidade, graxas, etc.

Paredes alvenarias: receberão fundo acrílico em duas demãos e tinta acrílica em duas demãos;

Forro de madeira: receberá fundo e tinta a óleo em duas demãos;

Esquadrias: receberá tinta esmalte sintético e somente receberá tinta a óleo as esquadrias que já foram pintadas com tinta a óleo. As esquadrias serão pintadas os dois lados sendo externamente e internamente.

Muros: serão pintadas com fundo acrílico em duas demãos e tinta acrílica em duas demãos.

OBS: A previsão são no mínimo de duas demãos, ou quantas forem necessárias até dar a cobertura de um filme uniforme e aceito pela fiscalização do município.

8.0  SERVIÇOS FINAIS

-Após a conclusão dos serviços, a obra deverá ser limpa e retirado todos os entulhos e materiais excedentes. Para o recebimento final da obra, a mesma deverá estar quites com todas as exigências, a fim de atender a lei de licitação, principalmente a quitação do INSS referente à obra contratada.

- DISPOSIÇÕES FINAIS

Qualquer dado omisso deste memorial descritivo, fica por conta da orientação técnica verbal do departamento de engenharia da Prefeitura Municipal.

GIRUÁ, 13 de outubro de 2016.

_____________________________                             _____________________________

Responsável Técnico                                                         Prefeito Municipal

##### CLAUDIA E. M. DE ALMEIDA                             ANGELO FABIAM DUARTE THOMAS

Engª Civil CREA-RS 117078 / D