|  | ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA Levantamento de Preços do Pedido de Compra |
| --- | --- |

Pedido de Compra Nº: 000746/2026       Data Emissão: 30/03/2026

Secretaria: SECRETARIA DE SAÚDE

Objeto: AQUISIÇÃO DE MACA RETRÁTIL PARA DOAÇÃO AO HNSA

| Lote Seq Unidade Produto | Quantidade |
| --- | --- |

| 0000 001 UN 01213005 MACA RETRÁTIL | 1,00 |
| --- | --- |
| Descrição Adicional: DESCRIÇÃO GERAL Maca retrátil desenvolvida para transporte de pacientes em ambulâncias, com sistema de recolhimento automático das pernas, permitindo entrada e saída facilitada do veículo, com maior segurança e redução do esforço físico da equipe de atendimento. Possui estrutura leve e resistente, adequada para operações de resgate e remoção. CARACTERÍSTICAS Estrutura em duralumínio de alta resistência; Sistema de recolhimento retrátil automático das pernas; Respaldo ajustável (mínimo 6 posições); Alças laterais basculantes com travamento; Sistema de segurança contra desarme acidental; Rodízios giratórios com freio (mínimo 4 rodas); Sistema de ancoragem para ambulância (padrão 10G); Possibilidade de fabricação sob medida conforme veículo; Colchonete impermeável, autoextinguível e lavável; Cintos de segurança automotivos: 01 cinto tipo 4 pontos (tórax/ombros) 02 cintos tipo 2 pontos (abdômen e pernas) INFORMAÇÕES TÉCNICAS Comprimento do leito: 1905mm Peso líquido: 33Kg Comprimento total: 1980mm a 2100mm¹ Capacidade máxima de carga: 300Kg Largura do leito: 505mm Diâmetro das rodas: ø127mm Largura total: 628mm Altura de entrada: 530mm~800mm² Comprimento das alças laterais:612mm Altura das alças laterais:215mm Cor do colchonete: Preto ACESSÓRIOS INCLUSOS Colchonete impermeável D33 Kg/m³ 01 Cinto de segurança de 04 pontas automotivo para tórax e ombros 02 Cintos de segurança de 02 pontas automotivo para abdômen e pernas Sistema de ancoragem certificado 10G |  |
| Marca Modelo: _________________ Preço Unitário: R$ __________ Preço Total: R$ ___________ |  |

Validade da Proposta:              Total Avaliado: _______________

Prazo Pagamento:

Fornecedor: CNPJ: Endereço: Contato: E-Mail: Data Proposta:

______________________________

Responsável