TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/2026

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2026

- OBJETO

Contratação de empresa especializada para execução de serviços de impermeabilização corretiva no terraço do prédio da Câmara Municipal de Vereadores de Três de Maio – RS, compreendendo:

- Limpeza técnica da área afetada;

- Tratamento e vedação de rachaduras e fissuras existentes nas paredes do terraço;

- Impermeabilização das paredes afetadas;

- Impermeabilização completa do piso do terraço;

- Realização de teste de estanqueidade ao final da execução;

- Fornecimento de todos os materiais, equipamentos, ferramentas e mão de obra necessários à perfeita execução dos serviços.

A contratação será realizada em condomínio com o Banco do Brasil, considerando tratar-se de área comum às duas instituições.

- JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A contratação justifica-se pela ocorrência de infiltrações na parede e no piso do terraço do prédio, ocasionadas por rachaduras na estrutura e acúmulo de sujeira que impede o escoamento adequado da água da chuva.

A situação tem provocado:

- Acúmulo de água no terraço;

- Infiltrações para pavimentos inferiores;

- Danos a mobiliário, equipamentos e documentos;

- Risco de comprometimento da estrutura física;

- Prejuízo à continuidade dos serviços administrativos e legislativos.

A não realização dos serviços poderá acarretar agravamento dos danos estruturais, aumento dos custos de manutenção futura e interrupção parcial das atividades legislativas, configurando situação de elevada relevância e prioridade.

- FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

A contratação poderá ser realizada por dispensa de licitação, com fundamento no art. 75, inciso XIII, da Lei nº 14.133/2021, desde que devidamente caracterizada e justificada a hipótese legal aplicável, observados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Deverão ser observados todos os requisitos formais exigidos pela legislação, inclusive a instrução processual adequada, justificativa do preço e demonstração da compatibilidade com os valores de mercado.

- ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS

  - Limpeza Técnica

- Remoção de sujeira, resíduos, detritos e materiais soltos;

- Lavagem e preparação da superfície para recebimento do sistema impermeabilizante.

  - Tratamento de Fissuras e Rachaduras

- Abertura, limpeza e tratamento técnico das fissuras;

- Aplicação de selantes ou argamassas poliméricas adequadas;

- Regularização das superfícies.

  - Impermeabilização das Paredes

- Aplicação de sistema impermeabilizante apropriado à área externa exposta às intempéries;

- Utilização de materiais com desempenho comprovado.

  - Impermeabilização do Piso do Terraço

- Regularização da base, quando necessário;

- Aplicação de manta líquida, manta asfáltica ou outro sistema tecnicamente indicado;

- Tratamento de ralos e pontos críticos.

  - Teste de Estanqueidade

- Realização de teste após a conclusão dos serviços;

- Correção de eventuais falhas antes da entrega definitiva.

- RESULTADOS ESPERADOS

- Eliminação definitiva das infiltrações;

- Correção das fissuras existentes;

- Prevenção de novos danos estruturais;

- Proteção do patrimônio público;

- Restabelecimento das condições adequadas de uso dos ambientes internos;

- Continuidade regular das atividades legislativas e administrativas;

- Aumento da vida útil da edificação.

- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A empresa contratada deverá:

- Comprovar capacidade técnica para execução de serviços de impermeabilização;

- Estar regularmente constituída e com regularidade fiscal e trabalhista;

- Apresentar ART ou RRT do responsável técnico, quando exigível;

- Utilizar materiais de qualidade comprovada;

- Oferecer garantia mínima de 08 (oito) anos pelos serviços executados;

- Cumprir as normas técnicas aplicáveis e normas de segurança do trabalho;

- Responsabilizar-se por encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais decorrentes da execução contratual.

- FORMA DE EXECUÇÃO

Os serviços serão executados de forma indireta, sob regime de empreitada por preço global, devendo a contratada:

- Fornecer todos os insumos necessários;

- Isolar e sinalizar adequadamente a área;

- Manter o local limpo durante e após a execução;

- Reparar quaisquer danos causados em decorrência dos serviços.

- PRAZO PARA A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS

O prazo máximo para conclusão dos serviços será de até 30 (trinta) dias, contados a partir da assinatura do contrato ou da emissão da ordem de empenho, podendo ser prorrogado mediante justificativa e interesse da Administração.

- CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

A aceitação dos serviços ocorrerá mediante:

- Verificação do cumprimento integral do objeto;

- Realização e aprovação do teste de estanqueidade;

- Emissão de termo de recebimento definitivo.

- ESTIMATIVA DE VALOR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O valor estimado da contratação é de R$ 15.660,00 (quinze mil, seiscentos e sessenta rea), conforme pesquisa de mercado.

As despesas dessa contratação correrão a conta da seguinte dotação orçamentária:

01.01.01.0031.0001.1,001.4490.52.42.00.00.00. RV 001 - LIVRE - OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA DE VEREADORES - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MOBILIÁRIO EM GERAL.

- FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em parcela única, no valor total contratado, em até 05 (cinco) dias úteis após o aceite definitivo do objeto, mediante apresentação da respectiva nota fiscal através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado, através de boleto bancário ou PIX chave CNPJ da empresa contratada.

- GARANTIA

A contratada deverá oferecer garantia mínima de 08 (oito) anos sobre os serviços executados, contados do recebimento definitivo, comprometendo-se a reparar, às suas expensas, quaisquer falhas decorrentes da execução inadequada.

- FISCALIZAÇÃO

A prestação dos serviços será acompanhada pelo fiscal de contratos designado pela Portaria nº 39/2025.

- SANÇÕES E PENALIDADES

A contratada estará sujeita às penalidades previstas nos arts. 156 a 162 da Lei nº 14.133/2021, em caso de inexecução total ou parcial do contrato, inclusive por atraso injustificado ou descumprimento das especificações.

- DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1 A presente contratação possui grau de prioridade ALTA, em razão do risco de ampliação dos danos estruturais, prejuízo ao patrimônio público e comprometimento da continuidade dos serviços legislativos.

15.2 A contratação decorrente deste Termo de Referência reger-se-á pelas disposições da Lei nº 14.133/2021, bem como pelas demais normas legais e regulamentares aplicáveis à espécie.

15.3 A apresentação de proposta implica plena aceitação, por parte da contratada, de todas as condições estabelecidas neste Termo de Referência, não cabendo alegação posterior de desconhecimento.

15.4 Os casos omissos ou eventuais dúvidas surgidas na execução do objeto serão resolvidos pela Administração, à luz da legislação vigente e dos princípios que regem a Administração Pública.

15.5 A Administração poderá, no interesse público, promover ajustes quantitativos ou qualitativos no objeto, nos limites e condições previstos na Lei nº 14.133/2021.

15.6 A contratada será responsável por quaisquer danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização exercida pelo contratante.

15.7 O presente Termo de Referência passa a integrar o processo administrativo correspondente, servindo como base para a contratação, fiscalização e pagamento dos serviços executados.

15.8 Fica eleito o foro da Comarca da sede do órgão contratante para dirimir eventuais controvérsias decorrentes da execução da contratação, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Três de Maio, 02 de março de 2026

FRANCINE FERNANDES

Agente de Contratação