# ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Objeto: Conserto e reforma da ponte localizada na Rua Agenor Jacinto da Silva.

## 1. Definição do Objeto

Serviços emergenciais de escoramento, execução de sapatas e pilares em concreto armado, reconstrução de cabeceira norte com vigas de concreto armado, fechamento em alvenaria de pedras grês e argamassa, visando restabelecer a segurança estrutural e a trafegabilidade da ponte.

## 2. Fundamentação da Contratação

A ponte apresenta comprometimento estrutural que coloca em risco a circulação de pessoas e veículos, podendo ocasionar acidentes e prejuízos ao interesse público. A contratação direta, com fundamento no art. 75, VIII, da Lei nº 14.133/2021, justifica-se pela urgência na adoção de medidas que evitem danos à integridade física de munícipes e garantam a continuidade do tráfego.

## 3. Descrição da Solução como um Todo

A solução consiste em:

- Escoramento parcial da ponte;

- Execução de 3 sapatas em concreto armado (1,20x1,00m, h=20cm);

- Execução de 3 pilares em concreto armado (80x40cm, h~4,00m), moldados in loco;

- Reconstrução da cabeceira norte com vigas de concreto armado;

- Fechamento entre vigas e pilares com pedras grês (10-12x20x40 cm), assentadas com argamassa;

- Utilização de fôrmas de madeira, armaduras dobradas em obra e concreto preparado em betoneira 400L.

## 4. Requisitos da Contratação

- Execução com mão de obra especializada em obras de concreto armado;

- Observância das normas técnicas da ABNT (NBR 6118, NBR 7187, NBR 14931);

- Escoramento adequado para segurança da supra-estrutura existente;

- Uso de EPI’s e medidas de segurança.

## 5. Modelo de Execução do Objeto

Execução direta dos serviços por empresa/contratada, com fornecimento da mão de obra e equipamentos. Os materiais (cimento, areia, pedra, ferro, madeira, pregos, arame recozido, etc.) serão fornecidos pela Prefeitura.

## 6. Modelo de Gestão do Contrato

A gestão ficará sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras, com acompanhamento técnico de engenheiro responsável designado pelo Município, que realizará medições e fiscalizações.

## 7. Critérios de Medição e de Pagamento

Medição por etapas concluídas (sapatas, pilares, cabeceira, fechamento com pedras). Pagamento proporcional aos serviços efetivamente executados, após atesto da fiscalização.

## 8. Forma e Critérios de Seleção do Prestador de Serviço

Dispensa de licitação com fundamento no art. 75, VIII, da Lei 14.133/2021, considerando risco à segurança e à trafegabilidade da ponte. Contratação de empresa com capacidade operacional comprovada.

## 9. Estimativa do Valor da Contratação

Será baseada em pesquisa de mercado junto a empresas locais/regionais, considerando valores de mão de obra e serviços correlatos.

## 10. Adequação Orçamentária

As despesas correrão por conta da dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Obras, elemento de despesa próprio para obras e instalações.

ADÃO MOREIRA SILVA

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura