# TERMO DE REFERÊNCIA

## 1. Definição do Objeto

Contratação emergencial de empresa especializada para execução de serviços de conserto e reforma da ponte da Rua Agenor Jacinto da Silva, conforme descrições técnicas.

## 2. Fundamentação da Contratação

A ponte apresenta falhas estruturais graves que comprometem sua estabilidade e segurança, exigindo medidas imediatas. O contrato é amparado pelo art. 75, VIII, da Lei 14.133/2021, dada a urgência do restabelecimento da trafegabilidade.

## 3. Descrição da Solução como um Todo

Os serviços a executar compreendem:

- Escoramento parcial da ponte existente;

- Execução de 3 sapatas (1,20x1,00m, h=20 cm) em concreto armado;

- Execução de 3 pilares (80x40cm, h~4,00m) em concreto armado moldado in loco;

- Concretagem de vigas da cabeceira norte;

- Fechamento entre vigas e pilares com alvenaria de pedras grês (~10-12x20x40 cm), com argamassa;

- Serviços realizados com concreto em betoneira 400L, fôrmas de madeira, armadura dobrada em obra;

- Materiais fornecidos pela Prefeitura.

## 4. Requisitos da Contratação

- Execução conforme normas da ABNT aplicáveis;

- Utilização de mão de obra capacitada em obras de concreto armado e alvenaria estrutural;

- Cumprimento das normas de segurança do trabalho;

- Escoramento e sinalização adequados durante a obra.

## 5. Modelo de Execução do Objeto

Execução direta pela contratada, em regime de empreitada por preço global, com fornecimento de mão de obra, equipamentos, fôrmas, betoneiras, ferramentas e insumos necessários, exceto materiais básicos (cimento, agregados, aço, madeira), que serão fornecidos pela Prefeitura.

## 6. Modelo de Gestão do Contrato

A fiscalização será realizada por engenheiro da Secretaria Municipal de Obras, responsável por acompanhar, atestar a execução e aprovar medições.

## 7. Critérios de Medição e de Pagamento

- Pagamento conforme execução das etapas concluídas e atestadas pela fiscalização;

- Critérios: % de conclusão por cada conjunto de serviços (sapatas, pilares, cabeceira, fechamento).

## 8. Forma e Critérios de Seleção do Fornecedor/Prestador de Serviço

Contratação emergencial por dispensa, com base no art. 75, VIII, da Lei nº 14.133/2021, mediante apresentação de proposta e comprovação de capacidade técnica.

## 9. Estimativa do Valor da Contratação

Será definida com base em cotações de serviços semelhantes junto a empresas locais e regionais.

## 10. Adequação Orçamentária

As despesas correrão por conta da Secretaria de Obras, elemento de despesa próprio para obras e instalações.

ADÃO MOREIRA SILVA

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura