NORMA TÉCNICA PARA ESTABELECIMENTOS DE MEL E DERIVADOS.

# . CASA DO MEL

. ENTREPOSTO

- - Os estabelecimentos de Mel, Cera de Abelhas e derivados devem estar ins- talados:

  - – distantes de estabelecimentos de criação de animais ou outras fontes pro- dutoras de odores desagradáveis e/ou poluentes de qualquer natureza a uma distância aproximada de 500 (quinhentos) metros;

  - – em terreno cercado, afastado dos limites das vias públicas em no mínimo  5 (cinco) metros e dispor de área de circulação suficiente que permita a livre movimenta- cão dos veículos de transporte;

  - – estabelecimentos já instalados e que não dispuserem do afastamento re- gulamentar das vias públicas, poderão ser liberados desde que, os setores de recepção e expedição não estejam voltados diretamente para a via pública.

- – Todos os estabelecimentos de Mel, Cera de Abelhas e derivados devem dispor

de:

- – ÁGUA DE ABASTECIMENTO (potável), em quantidade suficiente para atender as necessidades de limpeza e higienização em todos os seus setores, inclusive para equipamentos  e  dependências  sanitárias, tomando-se  como  referência a necessidade de   1 (um) litro de água para cada 3 (três) quilos de mel.

A – Todas as dependências devem ter acesso a pontos de água quente e  fria em quantidade suficiente para atender as necessidades do setor.

B – A água deve possuir pressão suficiente para que haja uma perfeita limpeza e higienização.

C – É necessária a cloração no sistema de abastecimento de água.

- – SISTEMA DE TRATAMENTO DE DEJETOS, adequado ao tipo de deje- tos e de dimensões condizentes com o volume produzido.

A – Todas as dependências do estabelecimento devem estar dotadas de sistema de esgotos apropriados para o tipo de dejeto e com dispositivo que evite o refluxo  de cheiros e a entrada de insetos e/ou pequenos animais;

B – as águas residuais devem desembocar no sistema de tratamento de água indicado para o tipo do estabelecimento.

- – INSTALAÇÕES em quantidade, dimensões e localização condizentes com o tipo de atividade a ser executada no local, tais como: produção, recepção, extração, cen- trifugação, fusão, filtração, decantação, classificação, industrialização, solidificação, enva- se, estocagem e expedição de produtos prontos, depósitos de embalagens vazias, tampas e rótulos; sempre separadas por meio de paredes das instalações destinadas ao manuseio de produtos não comestíveis.

A – Todas as instalações devem ter tamanho suficiente e fluxo adequado para que não haja contato entre o produto pronto e a matéria prima ainda não inspecionada e preparada.

B – Quando o estabelecimento estiver localizado na propriedade rural, deve ter instalação apropriada para a higienização e guarda de equipamentos e materiais sepa-

rada das dependências industriais.

C – Os trabalhos com Cera de Abelhas e Própolis, deverão ser realizados em área totalmente isolada dos setores de industrialização de produto comestível.

D – Quando a preparação de Geléia Real e Pólen (isoladamente ou em adição ao mel de abelhas) for realizada em setor específico, este deverá localizar-se no corpo do prédio industrial, obedecendo os mesmos requisitos do setor de elaboração.

E – A fabricação de bebidas fermentadas e vinagres deverá ser efetuada em setores específicos e separados do setor onde se beneficia o mel podendo entretanto ser contígua a  este, tolerando-se a utilização comum apenas do depósito de produtos prontos   e da expedição.

- – UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS adequados e em quantidade suficien-

te para a execução dos trabalhos de cada setor, bem como para a produção de vapor e/ou água quente com a capacidade suficiente às necessidades do estabelecimento.

A – Compreende-se por utensílios para os fins do item anterior: facas, deso- perculadores, caixas, baldes, potes, filtros, mesas, estrados, etc. e devem ser:

  - – de material impermeável e resistente (proibido madeira);

  - – de superfície lisa, que permita fácil lavagem e desinfecção.

B – Compreende-se por equipamentos para os fins do item 4: tanques para banho-maria, decantação, pré-aquecimento com dupla camisa, depósito, fusão, etc., cen- trifugas, secadores, freezers, geladeiras, pasteurizadores, desumidificadores, envasadoras, batedeiras/misturadeiras, seladoras, prensas entre outros e devem ser:

- – em número e tamanho (capacidade) suficiente para atender a deman- da do estabelecimento;

- – de material impermeável, resistente, de fácil lavagem e higienização, sendo que aqueles que entram em contato direto com a matéria prima ou produtos em fa- bricação do tipo inoxidável;

- – de tecnologia adequada à respectiva utilização.

- – ILUMINAÇÃO natural,abundante em todas as dependências do estabele- cimento. Caso haja necessidade, a iluminação deve ser complementada através de luz fria com lâmpadas devidamente protegidas. É vedada a utilização de qualquer tipo de fonte

de luz colorida.

- – VENTILAÇÃO natural, abundante em todas as dependências do estabe- lecimento, para manter a temperatura interna em níveis adequados às operações realiza- das.

Caso haja necessidade, a ventilação deve ser complementada através da climatização com condicionadores de ar, exaustores, etc.

- – PÁTIOS pavimentados de modo a evitar a formação de poeiras ou barro.

Permite-se o revestimento primário desde que com um bom acabamento e que atenda a finalidade.

- – Todos os estabelecimentos de Mel, Cera de Abelhas e derivados devem possuir: 1 – PISO de material impermeável, resistente à corrosão e à abrasão,antider-

rapante , de fácil limpeza e desinfecção, com inclinação suficiente (2%) em direção aos

ralos e canaletas de maneira a facilitar o escoamento das águas residuais. Quando o esco- amento for através de canaletas, estas devem ter o fundo côncavo.

- – PAREDES em alvenaria, lisas, impermeabilizadas com material de cor clara, de fácil lavagem e desinfecção.

A – Os ângulos entre as paredes e entre piso e paredes devem ser arredon- dados de maneira que não permitam o acúmulo de sujidades;

B – nas seções onde haja manipulação de produtos comestíveis não é permi- tido o uso de tinta descamável.

- – FORRO de material de fácil lavagem e higienização, resistente à umidade e vapores e construído de forma a evitar o acúmulo de sujeira. Caso a cobertura seja me- tálica ou em fibrocimento assentada sobre estrutura metálica ou de concreto, não há ne- cessidade de forro, porém tal cobertura deve ser muito bem vedada.

- – JANELAS metálicas dotadas de proteção contra insetos, através de insta- lação de telas milimétricas ou outro sistema. Os parapeitos e/ou beirais das janelas devem ser chanfrados de maneira que não permitam o acúmulo de água e sujidades.

- – PORTAS metálicas, sendo as externas dotadas de um sistema de fecha- mento automático (vai e vem) e de uma proteção contra insetos, ratos e outros animais através da instalação de telas milimétricas ou outros meios eficientes.

A – O acesso de funcionários deve:

  - – ser único, preferencialmente através do vestiário;

  - – ser provido de pedilúvio na entrada do setor operacional construído de forma e tamanho tais, que não se possa pular por cima do pedilúvio;

  - – ser dotado de lavadouro de botas e pias de higienização de braços e mãos, quando o acesso não for através do vestiário.

B – Deve ser prevista uma porta, em local apropriado, com a finalidade ex- clusiva de acesso de equipamentos e esta porta deve permanecer fechada quando não esti- ver sendo utilizada.

- – PÉ DIREITO adequado nas diversas dependências, de modo que permita a alocação dos equipamentos e suficiente para que haja boa condição de temperatura  dentro de todos os setores.Recomenda-se a altura mínima de 3,00 (três) metros nas seções industriais e 2,50(dois e meio)metros nas câmaras frias quando for o caso delas existirem.

- – FUNCIONÁRIOS em número suficiente para atender as necessidades do

estabelecimento conforme seu tamanho e capacidade e, quando em atividade, os funcionários devem trajar o uniforme completo composto de calça, camisa, gorro e botas de cor clara.

- – VESTIÁRIOS/SANITÁRIOS devem ser:

A – em tamanho e número suficientes conforme a quantidade de funcionários, bem como separados por sexo, segundo a legislação específica;

- – providos de vasos sanitários, papel higiênico, chuveiros, pias (preferencialmente acionadas automaticamente), toalhas descartáveis, saboneteira para sabão líquido neutro, bancos e armários ou cabides para roupa;

- – localizados preferencialmente anexo ao estabelecimento industrial, não devendo  haver comunicação direta com o interior da indústria ou entreposto e providos de  forro;

D – dotados de pedilúvio no acesso para o interior da sala de manipulação. “Todos os estabelecimentos de Mel, Cera de Abelhas e derivados, para serem registrados

no SIP/POA, devem possuir basicamente, 1 (uma) ZONA SUJA, 1 (uma) ZONA LIMPA e ANEXOS”.

- – A ZONA SUJA é composta de:

- – Setor de recepção, que deve ser constituído de:

a – plataforma ampla, situada a 0,80 m (oitenta centímetros) do solo, de modo a facilitar as operações de descarga do mel;

b – prolongamento de cobertura suficiente para proteger as operações  de  descarga das interpéries;

c – equipamentos e utensílios em quantidade e capacidade adequados para a recepção higiênica do mel;

d – área de lavagem e higienização de recipientes (baldes, etc.) anexa á plataforma, porém de modo que não haja interferência na higiene do mel;

e – local apropriado para depósito de recipientes limpos.

- – Setor de depósito de matéria prima recebida e desoperculação.

- – A ZONA LIMPA é composta pelos setores de manipulação e industrialização da matéria prima já livre de impurezas e das partes não comestíveis. A Zona Limpa deve dispor também de pias (de preferência com acionamento automático), saboneteira líquida e toalha descartável para higienização das mãos.

- – ANEXOS:

- – são considerados como Anexos Fundamentais ao funcionamento do estabelecimento de Mel, Cera de Abelhas e derivados o setor de lavagem, desinfecção e guarda de recipientes e utensílios, sanitários e vestiários;

- – são considerados como Anexos Opcionais: escritório, refeitório, oficina, lavadouro de veículos, etc.

- – A ÁREA INDUSTRIAL pode ser constituída conforme sua atividade de:

- – Setor de pré-aquecimento, banho-maria, centrifugação, pasteurização, decantação, classificação e envase do mel.

- – Setor de preparo de geléia real e pólen e adição ao mel. 3 – Setor de fabricação de bebidas fermentadas e vinagres.

- – Setor de estocagem de geléia real e pólen (que deve comunicar-se  com  o interior do entreposto ou indústria através de porta desde que com o exterior comunique-se através de óculo).

- – Setor de acondicionamento e rotulagem.

- – Setor de depósito de embalagens vazias e rótulos (que deve comunicar-se com o interior do entreposto ou indústria através de porta desde que com o interior comunique-se através de óculo).

- – Setor de depósito de produtos prontos e expedição.

- – Setor de manipulação e preparo de cera de abelhas e de própolis (isolado da área de industrialização de produtos comestíveis).

Os diversos setores que compõem as áreas de manipulação ou industrialização de um estabelecimento de mel, Cera de Abelhas e derivados devem:

- – estarem dispostos em uma seqüência adequada a fim de que não haja cruzamento de matéria prima ou produtos em elaboração com produtos prontos;

- – serem de tamanho adequado à sua destinação;

- – terem iluminação e ventilação naturais e artificiais suficientes;

- – serem de paredes lisas, claras e revestidas de material impermeável de fácil limpeza e higienização;

- – terem pisos impermeáveis, anti-derrapantes e de fácil lavagem e higienização;

- – serem dotados de equipamentos suficientes e adequados às necessidades do

setor.

- – SETOR DE ACONDICIONAMENTO E ROTULAGEM, que deve:

- – ter tamanho, iluminação natural e artificial e ventilação suficientes para atender a capacidade do estabelecimento;

- – ser composto de utensílios e equipamentos suficientes e adequados ao tipo de trabalho a ser executado, como: embaladeiras, grampeadores, carrinhos, estrados (não de madeira), prateleiras, etc.;

- – situar-se em posição adequada à atender ao fluxo correto do estabelecimento.

- – SETOR DE ESTOCAGEM (Geléia Real e Pólen), que pode ser equipado com freezer, geladeira industrial ou câmara fria conforme as necessidades do estabelecimento.

- – SETOR DE DEPÓSITO DE PRODUTOS PRONTOS E EXPEDIÇÃO, deve:

- – estar localizado em local apropriado atendendo ao fluxo correto do estabelecimento;

- – equipado com estrados e/ou prateleiras de material apropriado sendo vedada a utilização de madeira;

- – de fácil acesso ao ponto de embarque dos produtos prontos;

- – a expedição deve ser feita através de óculo e dotada de prolongamento de cobertura a fim de proteger as operações de carga durante as interpéries.

- – LABORATÓRIO, poderá ser exigido a critério do SIM ALEGRIA.

- – ESCRITÓRIO, pode ser localizado próximo à área do  estabelecimento,  podendo ser anexo ou não, desde que não possua acesso direto ao interior da indústria ou entreposto.

que:

- – OUTROS ANEXOS, podem ser: oficina, refeitório, residência, almoxarifado, etc.,

1 – devem estar localizados a uma distância aproximada de 20 m (vinte metros) da

área industrial ou entreposto;

2 – não devem ter acesso direto ao interior do estabelecimento de manipulação e/ou industrialização.

- – Quando houver CALDEIRA esta deve:

- estar localizada fora do bloco industrial e afastada de qualquer outra dependência na distância determinada pela legislação vigente;

- ser de tamanho e capacidade adequada à produção do estabelecimento;

- quando a caldeira for a lenha, o depósito de lenha deve ficar afastado o máximo possível a fim de evitar a presença de roedores ou outros animais nocivos.

- – CONTROLE DE QUALIDADE, é recomendável que cada estabelecimento ou empresa mantenha o controle de qualidade de suas operações e produtos, mediante a realização de análises de risco e pontos críticos de controle, assegurando a inocuidade dos alimentos por  ela produzidos, sendo indispensável um Responsável Técnico.

.