LEI Nº 591 – DE - 24.04.1984.

Com alterações da 2778.

Institui o Código de Obras, e dá outras providências.

PEDRO VENÂNCIO DE OLIVEIRA MARQUES, Prefeito Municipal de Roque Gonzales, Estado do Rio Grande do Sul,

FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. É instituído por esta Lei, o CÓDIGO DE OBRAS DO MUNICÍPIO.

DEFINIÇÕES:

Art. 2º. Para os efeitos do presente código são admitidas as seguintes definições:

ACRÉSCIMO – aumento de obra ou edificação, concluída ou não; aumento; ampliação.

ALINHAMENTO – linha estabelecida como limite entre os lotes e o respectivo logradouro público.

ALINHAMENTO DE CONSTRUÇÃO – linha estabelecida como limite das edificações em relação ao respectivo logradouro público.

ALTURA DE UMMA FAXHADA – segmento vertical medido ao meio de uma fachada e comprimento entre o nível do meio fio e uma linha horizontal passando pelo forro do último pavimento, quando se tratar de edificação no alinhamento do logradouro.

ALVARÁ – documento expedido pelas autoridades competentes, autorizando a execução de obras sujeitas à fiscalização. Licença, licenciamento.

APARTAMENTO -  conjunto de dependências ou compartimentos que constituem uma habitação ou moradia distinta; unidade autônoma de habitação ou moradia em prédio

de habitação múltipla ou coletiva.

APROVAÇÃO DE PROJETO – Ato Administrativo que procede o licenciamento de uma construção.

ÁLREA – Medida de uma superfície; superfície.

ÁREA ABERTA – Área cujo perímetro é aberto, no mínimo de um dos lados, para logradouro público.

ÁREA CONSTRUÍDA – Soma de área útil e da área ocupada por paredes, pilares e semelhantes.

ÁREA EDIFICADA – Área do terreno ocupada pela edificação, considerada por sua projeção horizontal; não serão computadas as projeções das beiradas, pérgolas, sacadas, frisos ou outras saliências semelhantes.

ÁREA FECHADA – Área guarnecida em todo seu perímetro por paredes ou divisas de lotes.

ÁREA IDEAL – Área proporcional a outra área; parte ideal, parte da área comum, da área das paredes, do terreno e outras, que corresponde a cada economia, proporcionalmente à área útil da mesma.

ÁREA LIVRE – Área ou superfície do lote ou terreno não ocupada por área edificada.

ÁREA INTERNA – Área livre guarnecida em todo seu perímetro por paredes; equivale, para a aplicação do presente código, à área fechada.

ÁREA PRINCIPAL – Área através da qual se verifica a iluminação, a ventilação de compartimentos de permanência prolongada.

ÁREA SECUNDÁRIA – Área através da qual se verifica a iluminação e ventilação de compartimentos de utilização transitória.

ÁREA ÚTIL – Área ou superfície utilizável de uma edificação.

ARQUITETURA DE INTERIORES – Obras em interiores que impliquem em criação de novos espaços internos, ou modifiquem de função dos mesmos, ou alteração de elementos essenciais, ou das respectivas instalações.

AUMENTO – Acréscimo, ampliação, alteração, para mais, da área construída.

CONSERTO – Reconstrução de pequena monta; restauração.

COMPARTIMENTO – Cada uma das divisas internas de uma edificação; divisão; quarto; dependência; recinto; ambiente.

COTA – Indicação ou registro numérico de dimensões, medida; indicação do nível de um plano ou ponto em relação a outro, tomado como referência.

DECORAÇÃO – Obra em interiores, com finalidade exclusivamente estética, sem criar novos espaços internos nem alterar suas funções, elementos essenciais ou instalações.

DEMOLIÇÃO – Destruição; arrasamento; desmonte de uma edificação; descréscimo; alteração para menos, da área construída.

DEPENDÊNCIA – Compartimento; quarto; recinto; anexo.

DEPENDÊNCIAS – Conjunto de compartimentos ou de instalações.

DEPENDÊNCIAS DE USO COMUM – Dependências cujo uso é comum a vários titulares de direito das unidades autônomas.

DEPENDÊNCIAS DE USO PRIVATIVO – Dependências cujo uso é reservado aos respectivos titulares de direito.

ECONOMIA – Unidade autônoma de uma edificação.

EMBARGO – Ato Administrativo que determina a paralização de uma obra.

EMBASAMENTO – Parte inferior de uma edificação; pavimento que tem o piso situado abaixo do terreno circundante exterior, com a condição do nível do terreno não estar acima da quarta parte o pé-direito.

ESCALA – Relação de homologia existente entre o desenho e o que ele apresenta.

ESPECIFICAÇÕES – Discriminação dos materiais, mão de obra e serviços empregados na edificação; memorial descritivo; descrição pormenorizada.

FACHADA – Fade principal de uma edificação; frente; frontispício.

GALERIA – Pavimento intermediário entre o piso e o forro de um compartimento, de uso exclusivo deste.

GALERIA PÚBLICA – Passagem ou passeio coberto por uma edificação e de uso público.

GABARITO – Perfil transversal de um logradouro, com a definição da largura total, largura dos passeios, pistas de rolamento, canteiro, galerias e outros, podendo também fixar a altura das edificações.

GALPÃO – Edificação de madeira, fechada total ou parcialmente em pelo menos três de suas faces.

ILUMINAÇÃO – Distribuição de luz natural ou artificial em um compartimento ou logradouro; arte técnica de iluminar.

INSOLAÇÃO – Ação direta de raios solares.

LARGURA DE UMA RUA – Distância ou medida tomada entre os alinhamentos da mesma.

LICENÇA – Ato Administrativo, com validade determinada, que autoriza o início de uma edificação ou obra; licenciamento.

MEMÓRIA – Especificação; memorial; memorial descritivo; descrição completa dos serviços a executar.

MODIFICAÇÃO – Obras que alteram ou deslocam divisões internas, que abrem, aumentam, reduzem, deslocam, ou suprimem vãos e que alteram a fachada.

MORADIA – Morada; lugar onde se mora; habitação; residência.

PAVIMENTO – Plano que divide as edificações no sentido da altura; conjunto de dependências situadas no mesmo nível, compreendido entre dois pisos consecutivos; piso.

PAVIMENTO TÉRREO – Pavimento situado ao rés-do-chão ou ao nível do terreno; pavimento imediato aos alicerces.

PÉ DIREITO – Distância ou medida vertical, entre o piso e o forro de um compartimento.

POÇO DE VENTILAÇÃO – Área de pequenas dimensões destinada a ventilação dos compartimentos de utilização transitório ou espacial.

PORÃO – Pavimento de edificação, que tem mais de quarta parte do pé-direito abaixo do nível do terreno circundante exterior.

POSTURA – Regulamento sobre assuntos de jurisdição municipal; regulamento municipal escrito que impõe deveres de ordem pública.

PRÉDIO – Construção, edifício, edificação, habitação, casa.

PROFUNDIDADE DO LOTE – Distância ou medida tomada sobre a normal ao alinhamento ou testada do lote, passando pelo ponto mais afastado, em relação ao mesmo alinhamento ou testada, do lote.

RECONSTRUÇÃO – Construir novamente, total ou parcialmente, uma edificação, em alterar sua forma, tamanho, função, estética, ou outros elementos essenciais.

REFORMA – Alteração parcial de uma edificação, visando mudar ou melhorar suas condições de uso, sem alteração da forma ou tamanho.

REMODELAÇÃO – Reforma.

RESTAURAÇÃO – Restabelecimento; conserto; reconstrução de pequena monta; reparação.

REPARAÇÃO – Restauração; conserto.

REENTRÂNCIA – Área, em continuidade com área maior, limitada por paredes ou, em parte, por divisa do lote.

RESIDÊNCIA – Economia ocupada para residir, moradia; habitação; casa.

RECUO – Afastamento entre o alinhamento do logradouro e outro alinhamento estabelecido; área do lote proveniente deste afastamento.

RECUO DE ALARGAMENTO – Área do lote proveniente de recuo obrigatório, destinada a posterior incorporação ao logradouro, para alargamento do mesmo.

RECUO DE AJARDINAMENTO – Área do lote proveniente do recuo obrigatório destinado exclusivamente para ajardinamento.

SALIÊNCIA – Elemento de construção que avança além do plano das fachadas.

SOBRELOJA – Pavimento ou andar entre a loja ou andar térreo e o primeiro andar, de uso exclusivo daquela.

SUBSOLO – Pavimento situado abaixo do piso térreo de uma edificação e de modo que o respectivo piso esteja, em relação ao nível do terreno circundante, a uma medida maior que a metade do pé direito.

TELHEIRO – Construção coberta, fechada no máximo em duas faces.

TESTADA – Distância ou medida, tomada sobre o alinhamento, entre duas divisas laterais do lote.

VISTORIA –Diligência efetuada por órgão competente com a finalidade de verificar as condições de uma edificação.

UNIDADE AUTÔNOMA – Parte da edificação vinculada a uma fração ideal do terreno, sujeita as limitações legais, constituída de dependências e instalações de uso privativo e de parcelas das dependências e instalações de uso comum da edificação, destinada a fins residenciais ou não assinaladas por designação especial.

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL.

Art. 3º. Somente poderão ser responsáveis técnicos os profissionais e firmas legalmente habilitadas, devidamente registado na Prefeitura Municipal.

Art. 4º. No local das obras deverão ser afixadas as placas dos profissionais intervenientes, de acordo com a legislação vigente.

Art. 5º. A substituição de um dos responsáveis técnicos de uma construção deverá ser comunicada por escrito aos órgãos competentes, incluindo um relatório do estado da obra.

Art. 6º. Ficam dispensadas de responsabilidade técnica as construções liberadas por decisão do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

Art. 7º. Terão seu andamento sustentado os processos cujos responsáveis técnicos estejam em débito com o Município por multas provenientes de infração ao presente Código.

INFRAÇÕES

Art. 8º. O proprietário será considerado infrator, independente de outras infrações estabelecidas por Lei, quando:

- Iniciar uma construção ou obra sem a necessária licença;

- Ocupar o prédio sem a necessária vistoria e “habite-se”.

Art. 9º. O Responsável Técnico será considerado infrator, independente de outras infrações estabelecidas por Lei, quando:

- Não forem estabelecidos os nivelamentos e alinhamentos estabelecidos;

- O projeto apresentado estiver em desacordo com o local ou forem falseadas cotas de indicações do projetou qualquer elemento do processo;

- As obras forem executadas em fragrante desacordo com o projeto aprovado e licenciado;

- Não tiverem sido tomadas as medidas de segurança cabíveis;

- Não estiver afixada no local da obra a placa de ou dos responsáveis técnicos pela mesma.

Parágrafo Único. Nas construções ou obras em que estiver dispensa legal de responsável técnico, as infrações relacionadas no presente artigo, com exceção da última, serão de atribuição do proprietário do terreno.

Art. 10. Constatada a infração, será lavrado o respectivo auto, em quatro vias, sendo uma delas entregue ao autuado, com as seguintes indicações:

- Data em que foi verificada a infração;

- Local da obra;

- Nome do proprietário do terreno;

- Nome, qualificação e endereço do autuado;

- Fato ou ato que constitui a infração;

- Assinatura do autuado ou, na ausência ou recusa deste, de nome, assinatura e endereço de duas testemunhas.

MULTAS.

Art. 11. A multa será aplicada pelo órgão competente, em vista do auto de infração e de acordo com a escala estabelecida.

§ 1º. Imposta a multa, será dado conhecimento da mesma ou infrator, no local da infração ou em sua residência, mediante a entrega da terceira via do auto da infração, da qual deverá constar o despacho da autoridade que a aplicou.

§ 2º. Da data da imposição da multa, terá o infrator o prazo de oito (8) dias para efetuar o pagamento ou apresentar defesa escrita.

Art. 12. O valor da multa será correspondente a um valor referência estabelecido para fins fiscais para cada um das seguintes infrações:

- Iniciar a construção sem a necessária licença;

- Ocupar o prédio sem a necessária vistoria e “habite-se”;

- Quando não forem obedecidos os nivelamentos e alinhamentos estabelecidos;

- Quando o projeto apresentado estiver em evidente desacordo com o local ou forem falseadas cotas e indicações do projeto ou qualquer elemento do processo;

- Quando as obras forem executadas em flagrante desacordo com o projeto aprovado e licenciado;

- Quando não tiverem sido tomadas as medidas de segurança cabíveis;

- Quando não estiver afixada no local da obra a placa do ou dos responsáveis técnicos pela mesma;

- Quando não for respeitado o embargo determinado.

§ 1º. Em caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro e será dobrada a cada nova reincidência, até o máximo de dez (10) vezes o seu valor.

§ 2º. A reincidência também será aplicável a cada oito (08) dias, contados a partir da data da aplicação da multa anterior, enquanto não for sanada a infração que originou a multa inicial.

§ 3º. Os casos de reincidência só serão aplicáveis à mesma infração.

EMBARGOS.

Art. 13. As obras em andamento serão embargadas sem prejuízo das multas, quando:

- Estiverem sendo executadas sem a necessária licença;

- Não forem respeitados os nivelamentos e alinhamentos estabelecidos;

- For desrespeitado o respectivo projeto em qualquer um de seus elementos essenciais;

- Estiverem sendo executados sem responsável técnico;

- O responsável técnico sofrer suspensão ou cassação de carteira pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia;

- Estiver em risco sua estabilidade, com perigo para o público ou o pessoal que a estiver executando.

Art. 14. Verificada a procedência do embargo, será lavrada a notificação em três vias sendo uma delas entregue ao infrator, com as seguintes indicações:

- Data em que foi embargada a obra;

- Local da obra;

- Nome do proprietário do terreno;

- Nome, qualificação e endereço do infrator;

- Fato ou ato que motivou o embargo;

- Assinatura do infrator.

Parágrafo único. Na ausência do infrator ou da recusa deste em assinar a notificação embargo, será a mesma publicada no órgão oficial do Município e, na falta deste, no quadro de avisos, seguindo-se o processo administrativo e a ação competente de paralização da obra.

Art. 15. O embargo somente será levantado após o cumprimento das exigências consignadas no respectivo termo.

INTERDIÇÃO DE PRÉDIO.

Art. 16. Qualquer edificação ou construção poderá ser interditada, total ou parcialmente, em qualquer tempo, com impedimento de sua ocupação ou uso, quando oferecer iminente perigo de caráter público.

Art. 17. A interdição prevista no artigo anterior será imposta por escrito, após a vistoria efetuada pelo órgão competente.

Parágrafo Único. Não atendida a interdição e não interposto recurso ou indeferido este, tomará o Município as providências cabíveis.

DEMOLIÇÕES POR INFRAÇÃO.

Art. 18. A demolição parcial ou total será imposta toda vez que for infringido qualquer dispositivo do presente código.

Art. 19. A demolição não será imposta nos casos em que sejam executadas modificações que a enquadram nos dispositivos da legislação em vigor.

Parágrafo Único. Tratando-se de obra julgada em risco, aplicar-se-á ao caso o disposto no Código de Processo Civil.

LICENÇA PARA CONSTRUIR.

Art. 20. Nenhuma edificação ou construção poderá ser iniciada sem a necessária licença para construir.

Art. 21. A licença para construir será concedida mediante:

- Requerimento de licença para construir, assinado pelo proprietário;

- Pagamento das respectivas taxas;

- Anexação do projeto ou indicação de projeto aprovado e em vigor.

Art. 22. A licença para construir terá 6 (seis) meses de validade, findo este prazo e não tendo sido iniciada a construção, a licença perderá sua validade.

Parágrafo Único. Antes de terminar o prazo, a licença poderá ser renovada, uma única vez, mediante requerimento, por mais um período de 6 (seis) meses, desde que ainda válido o projeto aprovado.

Art. 23. Após a caducidade, poderá ser requerida nova licença, procedendo-se como se a primeira fosse.

APROVAÇÃO DE PROJETOS.

Art. 24. O processo de aprovação de projeto será constituído dos seguintes elementos:

- Requerimento de alinhamento;

- Requerimento de aprovação do projeto; este requerimento será dispensado quando o projeto estiver acompanhado do requerimento e licença;

- Planta de situação e localização;

- Plantas baixas, cortes e fachadas.

§ 1º. Os requerimentos serão assinados pelo proprietário; os elementos que compõe o Projeto deverão ser assinados pelo proprietário, pelo autor do projeto e por todos os responsáveis técnicos que intervirão na execução da obra.

§ 2º. A planta de situação deverá caracterizar a posição do lote relativamente ao quarteirão, indicando as dimensões do lote, a distância até a esquina mais próxima e sua orientação magnética.

§ 3º. A planta de localização deverá registrar a posição da edificação relativamente às linhas de divisa do lote e outras construções nele existentes; a planta de situação e a localização poderão constituir um único desenho.

§ 4º. As plantas baixas deverão indicar o destino, as dimensões e as áreas de cada compartimento e as dimensões dos vãos; tratando-se de repetição, bastará a apresentação de uma só planta baixa de andar-tipo.

§ 5º. Os cortes serão apresentados em número suficiente, nunca inferior a dois (2), para um perfeito entendimento do projeto; os cortes deverão ser convenientemente cotados e apresentar o perfil do terreno; tratando-se de repartições, os cortes poderão ser simplificados, na forma convencional, desde que seja cotada a altura total da edificação.

§ 6º. Os elementos do projeto arquitetônico poderão ser agrupados em uma única prancha.

§ 7º. Os projetos estruturais e de instalações obedecerão as respectivas normas da ABNT e poderão, a critério do órgão competente, ser apresentados posteriormente, antes da vistoria da conclusão da obra.

§ 8º. Os desenhos obedecerão às seguintes escalas mínimas:

Plantas baixas, cortes e fachadas ................................................... 1/50

§ 9º. As escalas indicadas no parágrafo anterior, a critério do Município, poderão ser alterados quando as pranchas resultarem em tamanho exagerado e pouco prático (superior a 110 x 78 centímetros).

§ 10. A escala não dispensará a indicação de cota, as quais prevalecerão nos casos de divergências entre as mesmas e as medidas tomadas no desenho.

Art. 25. O Executivo ficará o número de cópias que deverão instruir o processo de aprovação de projetos.

Art. 26. O papel empregado no desenho do projeto e nas especificações deverá obedecer aos formatos e a dobragem indicadas pela ABNT.

Art. 27 – Os processos de aprovação de projetos só serão indicados após o cumprimento das exigências estabelecidas por outros órgãos públicos ou paraestatais intervenientes.

Art. 28. A aprovação de um projeto terá doze (12) meses de validade; decorrido este prazo e não havendo licença para construir em vigor, será o respectivo processo arquivado.

Art. 29 – A responsabilidade dos Projetos, especificações, cálculos e outros apresentados, cabe aos respectivos autores e a da obra aos executores da mesma.

Parágrafo único. A Municipalidade não assumirá qualquer responsabilidade em razão da aprovação de projetos ou de obras mal executadas.

Art. 30. Para fins de fiscalização, o projeto aprovado deverá ser mantido no local da obra.

Art. 31. Qualquer modificação do projeto, durante a construção, deverá ser previamente submetida, por requerimento, à aprovação dos órgãos competentes.

ISENÇÃO DE PROJETO.

Art. 32. Independem de apresentação de projeto, ficando contudo sujeitos à concessão de licença, os seguintes serviços e obras:

- Galpão de uso doméstico; galinheiros, sem finalidade comercial; e telheiros com até dezoito (18,00) metros quadrados de área coberta;

- Caramanchões e frentes decorativas;

- Estufas e coberturas de tanque de usos doméstico;

- Serviços de pintura externa e interna;

- Conserto e execução de passeio público;

- Rebaixamento de meios-fios;

- Construção de muros no alinhamento dos logradouros;

- Substituição ou reparos de revestimento de edificações;

- Reparos internos e substituição de aberturas em geral;

- Construções de madeira, até oitenta (80) metros quadrados.

ISENÇÃO DE LICENÇA.

Art. 33. Independem de licença os serviços de remendo e substituição de revestimento de muros, impermeabilizações de terraços, substituição de telhas, calhas e condutores, construção de passeios internos e de muros de divisa, até dois (2,00) metros de altura.

OBRAS PARCIAIS.

Art. 34. Nas obras de reforma, reconstrução ou acréscimo, os projetos deverão ser apresentados com indicações que permitam a perfeita identificação de partes a conservar, demolir ou acrescer.

Art. 35. Nas construções existentes, atingidas por recuo de alargamento, não serão permitidas obras que aumentam a área construída, mesmo quando houver demolições, ou que perpetuem a edificação.

Art. 36. Nas construções existentes, atingidas por recuo de ajardinamento, não serão permitidos aumentos ou acréscimos dentro da área de recuo, nem obras que perpetuem a parte atingida pelo mesmo.

OBRAS PÚBLICAS.

Art. 37. De acordo com o que estabelece a legislação federal pertinente, não poderão ser executados, sem licença da Prefeitura, devendo obedecer as determinações do presente código, ficando, entretanto, isentas de pagamento de emolumentos, as seguintes obras:

- Construções de edifícios públicos;

- Obras de qualquer natureza em propriedade da União ou do Estado;

- Obras a serem realizadas por instituições oficiais ou paraestatais (Instituto de Previdência, Caixa ou Associação), quando para a sua sede própria.

MUROS.

Art. 38. Os muros de alvenaria ou material similar, levantados nos alinhamentos dos logradouros, não poderão ter altura superior a oitenta centímetros (0,80m), não computados os muros de arrimo; esta altura poderá ser completada até o máximo de dois metros e dez centímetros (2,10m) com materiais que permitam a continuidade visual (grades, telas e similares).

PROTEÇÕES.

Art. 39. Nos terrenos edificados, ou não, poderá ser exigido dos proprietários:

- Muros de arrimo ou tratamento de taludes, sempre que o nível dos terrenos não coincidir com o do logradouro;

- Canalização de águas pluviais, águas servidas ou drenos;

- Aterro do terreno, quando o mesmo não permitir uma drenagem satisfatória.

ANDAIMES.

Art. 40. Os andaimes deverão satisfazer as seguintes condições:

- Apresentarem perfeitas condições de segurança sem seus diversos elementos;

- Respeitarem, no máximo, a largura do passeio, menos trinta centímetros (0,30m);

- Preverem efetivamente a proteção das árvores, dos aparelhos de iluminação pública, dos postes e de qualquer outro dispositivo existente, sem prejuízo do funcionamento dos mesmos.

Art. 41. Os pontaletes de sustentação do andaime, quando formarem galerias, devem ser colocados a prumo de modo rígido sobre o passeio, afastados, no mínimo, trinta centímetros (0,30m) do meio-fio.

Parágrafo único. No caso do presente artigo, serão postas em prática todas as medidas necessárias para proteger o trânsito sob o andaime e para impedir a queda de materiais.

Art. 42. Os andaimes armados com cavaletes ou escadas, além das condições estabelecidas, deverão atender às seguintes:

- Serem somente utilizados para pequenos serviços, até a altura de cinco (5,00m) metros;

- Não impedirem, por meio de travessas que os limitem, o trânsito público sob as peças que os constituem.

Art. 43. Os andaimes em balanço, além de satisfazerem as condições estabelecidas para outros tipos de andaimes, que lhes forem aplicáveis, deverão ser guarnecidos em todas as faces livres com fechamento capaz de impedir a queda de materiais.

Art. 44. O emprego de andaimes suspensos por cabos (jaús), é permitido nas seguintes condições:

- Terem no passadiço largura que não exceda o do passeio menos trinta centímetros (0,30m), quando utilizados a menos de quatro metros (4,00m) de altura;

- Ser o passadiço dotado de proteção em todas as faces livres, para segurança dos operários e para impedir a queda de materiais.

TAPUMES.

Art. 45. Nenhuma construção dou demolição poderá ser feita no alinhamento das vias públicas ou com recuo inferior a quatro metros (4,00m), sem que exista em toda a sua frente ou atura, um tapume provisório acompanhando o andamento da obra e ocupando, no máximo, a metade da largura do passeio.

§ 1º. Nas construções recuadas até quatro metros (4,00m), com até doze metros (12,00m) de altura, será obrigatória apenas a construção de tapume com dois metros (2,00m) de altura, no alinhamento.

§ 2º. Nas construções recuadas até quatro metros (4,00m), com mais de doze metros (12,00m) de altura, deverá ser executado também um tapume a partir dessa altura.

§ 3º. Nas construções recuadas com mais de quatro metros (4,00m), com mais de doze metro (12,00m) de altura, deverá ser executado também um tapume a partir da altura determinada pela proporção de 1:3 (recuo e altura).

§ 4º. As construções recuadas de oito metros (8,00m) ou mais, com até sete metros (7,00m) de altura, estarão isentas da construção de tapumes, sem prejuízo das medida de segurança e limpeza estabelecido.

Art. 46. Quando for tecnicamente indispensável, para a execução da obra, a ocupação de maior área do passeio, deverá o responsável requerer a devida autorização, justificando o motivo alegado.

LIMPEZA.

Art. 47. Durante a execução da obra deverão ser postos em prática todas as medidas necessárias para que o leito dos logradouros, no trecho fronteiro a obra, seja mantido em permanente estado de limpeza e conservação.

Parágrafo único. Da mesma forma, deverão ser tomadas as medidas necessárias no sentido de evitar o excesso de poeira e a queda de detritos nas propriedades vizinhas.

OBRAS PARALIZADAS.

Art. 48. No caso de se verificar a paralização de uma construção por mais de cento e oitenta dias (180), deverá ser feito o fechamento do terreno, no alinhamento do logradouro, por meio de um muro dotado de portão de entrada, observadas as exigências deste código para fechamento dos terrenos.

DEMOLIÇÕES.

Art. 49. A demolição de qualquer edificação com excesso de muros de fechamento até três metros (3,00m) de altura, só poderá ser executada mediante licença expedida pelo órgão competente.

Parágrafo único. Tratando-se de edificação no alinhamento do logradouro, ou sobre divisa do lote, ou com ais de dois pavimentos, ou que tenha mais de oito metros (8,00m) de altura, a demolição só poderá ser efetuada com responsabilidade técnica.

VISTORIA.

Art. 50. Nenhuma edificação poderá ser ocupada sem a vistoria dos órgãos competentes e a concessão do respectivo “habite-se”.

Art. 51. Após a conclusão das obras, deverá ser requerida a vistoria aos órgãos competentes.

Parágrafo único. Uma obra será considerada concluída quando estiver em condições de ser habitada.

Art. 52. Se, por ocasião da vistoria, for constatado que a edificação não foi construída, aumentada, reconstruída ou reformada de acordo com o projeto aprovado, o proprietário ou o responsável técnico, além das sanções previstas no presente código, será intimado a regularizar o projeto, caso as alterações possas ser aprovadas, ou a demolir ou fazer as modificações necessárias para repor a obra de acordo com o projeto aprovado.

Art. 53. Efetuada a vistoria e constatada a concordância entre a obra e o projeto aprovado, poderá o proprietário, por requerimento, solicitar uma certidão de “habite-se”.

Art. 54. Poderá ser concedida vistoria e “habite-se” parcial, desde que as partes ou dependências da edificação a serem liberadas tenham acesso a circulação em condições satisfatórias.

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.

Art. 55. Todos os materiais de construção deverão satisfazer as normas estabelecidas pela ABNT.

Parágrafo único. Os materiais para os quais não houver normas estabelecidas, deverão ter seus índices qualificativos fixados por entidade oficialmente reconhecida.

PAREDES.

Art. 56. As paredes de tijolos, em edificações sem estrutura, com um ou dois pavimentos, deverão ter as seguintes espessuras mínimas:

- Vinte e cinco centímetros (0,25m) pra as paredes eternas;

- Quinze centímetros (0,15m) para as paredes internas;

- Dez centímetros (0,10m) para as paredes de simples vedação ou sem função estética, tais como armários embutidos, estantes, chuveiros ou similares;

- Vinte centímetros (0,20m) nas parede que constituem dividas de economias distintas.

§ 1º. Para efeito deste artigo, serão consideradas também paredes internas aquelas voltadas para poços de ventilação e terraços de serviço.

§ 2º. Nas edificações de até dois pavimentos serão permitidas paredes externas de quinze centímetros (0,15m), exceto para paredes de dormitórios voltadas para o sul (entre sudeste e sudoeste).

Art. 57. As espessuras de paredes de outros materiais poderão ser alteradas, desde que os materiais empregados possuam no mínimo e comprovadamente os mesmos índices de resistência, impermeabilidade e isolamento exigidos.

ENTREPISOS.

Art. 58. Deverão ser incombustíveis os entrepisos de edificações com mais de um pavimento, bem como os passadiços, galerias ou jiraus em estabelecimentos industriais, casas de diversão, sociedades, clubes, habitações coletivas e similares.

Art. 59. Serão tolerados entrepisos de madeira ou similar nas edificações de dois pavimentos que constituírem uma única moradia.

FACHADAS.

Art. 60. Todos os projetos de obras que envolvem o aspecto externo das edificações deverão ser submetidos à aprovação dos órgãos competentes.

Art. 61. Nas fachadas das edificações construídas sobre o alinhamento do logradouro, as saliências terão, no máximo, dez centímetros (0,10m), até um mínimo de dois metros e sessenta centímetros (2,60m) acima do nível do passeio.

Parágrafo único. A mesma restrição aplica-se a grades, venezianas, mostruários, quadras e similares.

Art. 62. Todos os elementos aparentes, tais como reservatórios, casas de máquinas e similares, deverão estar encorpados à massa arquitetônica das edificações, recebendo tratamento compatível com a estética do conjunto.

BALANÇOS.

Art. 63. Nas edificações construídas sobre o alinhamento dos logradouros, os balanços, corpos avançados, sacadas e outras saliências semelhantes, deverão respeitar:

- Uma altura livre de, no mínimo, dois metros e sessenta centímetros (2,60m) em relação ao nível do passeio;

- Uma projeção máxima, em relação ao plano de fachada, igual a um vinte avos (1/20) de largura do logradouro, porém nunca superior a um metro e vinte centímetros (1,20m).

§ 1º. Nas edificações construídas sobre o alinhamento de ajardinamento, a altura livre mínima será dois metros e sessenta centímetros (2,60m).

§ 2º. Quando as edificações mostrarem faces voltadas para mais de um logradouro, cada uma delas será considerada individualmente, para efeito do presente artigo.

§ 3º. Nas edificações que formarem galerias sobre o passeio, não será permitido o balanço de fachadas.

MARQUISES.

Ar. 64. A construção de marquises na testada das edificações construídas sobre o alinhamento dos logradouros ou sobre o alinhamento de ajardinamento será permitida, desde que:

- Tenham balanço máximo de três metros (3,00m), ficando, em qualquer caso, trinta centímetros (0,30m) aquém do meio-fio;

- Não prejudiquem a arborização, a iluminação pública e as placas de nomenclatura e outras de identificação oficial dos logradouros;

- Sejam construídas, na totalidade de seus elementos, de material incombustível e resistente à ação do tempo;

- Sejam providas de dispositivos que impeçam a queda das águas pluviais sobre o passeio, não permitindo, em hipótese água, o uso de calhas aparentes;

- Sejam providas de cobertura protetora, quando revestidas de vidro ou de qualquer outro material quebrável.

Art. 65. A altura e o balanço das marquises serão uniformes na mesma quadra, salvo nos casos de logradouros em declive.

PORTAS.

Art. 66. O dimensionamento das portas deverá obedecer a uma altura mínima de dois metros (2,00m) e as seguintes larguras mínimas:

- Porta de entrada principal: noventa centímetros (0,90m) para as economias; um metro e vinte centímetros (1,20m) para habitações múltiplas com até quatro pavimentos e um metro e cinquenta centímetros (1,50m) quando com mais de quatro pavimentos;

- ; principais de acesso a salas, gabinetes, dormitórios e cozinhas: oitenta centímetros (0,80m);

- Portas de serviço: setenta centímetros (0,70m);

- Portas internas secundárias, em geral, e portas de banheiros: sessenta centímetros (0,60m);

- Portas de estabelecimentos de diversões públicas, deverão sempre abrir para o lado de fora.

ESCADAS.

Art. 67. As escadas não terão pé-direito inferior a dois metros e dois centímetros (2,10m) (medidos do canto externo do degrau) e largura inferior a:

- Um metro (1,00m) nas edificações de dois pavimentos destinados a uma única economia;

- Um metro e vinte centímetros (1,20m) nas edificações com dois ou mais pavimentos, destinados a diversas economias;

- Sessenta centímetros (0,60m) nas escadas de uso nitidamente secundário e eventual (depósitos e garagens, dependências de empregada e similares).

Art. 68. A existência de elevador em uma edificação não dispensa a construção de escadas.

Art. 69. O dimensionamento dos degraus será feita de acordo com as formulas: 2h + b= sessenta e quatro centímetros (0,64m), sendo “h” a altura e “b” a largura do degrau, obedecendo os seguintes limites:

- Altura máxima de dezenove centavos (0,19m);

- Largura mínima de vinte e cinco centímetros (0,25m).

§ 1º. Nas escadas em leque, o dimensionamento da largura dos degraus deverá ser feito no eixo, quando sua largura for inferior a um metro e vinte centímetros (1,20m), ou a sessenta centímetros (0,60m) do bordo interior, nas escadas de maior largura.

§ 2º. Nas escadas em leque será obrigatória uma largura mínima do degrau, junto ao bordo interior, de sete centímetros (0,07m).

Art. 70. Sempre que a altura a vencer for superior a três metros (3,00m), será obrigatório intercalar um patamar com extensão mínima de oitenta centímetros (0,80m).

Art. 71. Para as edificações com mais de dois pavimentos, as escadas serão incombustíveis, tolerando-se balaustrada e corrimão de madeira ou outro material similar.

§ 1º. Escada de ferro, para efeitos do presente artigo, não é considerada incombustível.

§ 2º. Não se aplicam as disposições do presente artigo à edificação de uma única economia.

CHAMINÉS.

Art. 72. As chaminés de qualquer espécie serão dispostas de maneira que o fumo, fuligem, odores, estranhos ou resíduos que possas expelir, não incomodem os vizinhos, ou então, serem dotados de aparelhamento que evite tais inconvenientes.

Parágrafo único. Os órgãos competentes poderão, quando julgarem conveniente, determinar a modificação das chaminés existentes ou o emprego de dispositivo, qualquer que seja a altura das mesmas, a fim de ser cumprido o que dispõe o presente artigo.

CLASSIFICAÇÃO DOS COMPARTIMENTOS.

Art. 73. Os compartimentos são classificados em:

- Compartimento de permanência prolongada noturna; dormitórios;

- Compartimentos de permanência prolongada diurna; salas de jantar, de estar, de visitas, de música, de jogos, de costura, de estudo, de leitura, gabinetes de trabalho, cozinhas, copas e comedores;

- Compartimentos de utilização transitória: vestíbulos, halls, corredores, passagens, caixas de escada, gabinetes sanitários, vestiários, despensas, depósitos e lavanderias de uso doméstico;

- Compartimentos de utilização especial: aqueles que pela sua destinação específica, não e enquadrem nas demais classificações.

CONDIÇÕES DOS COMPARTIMENTOS.

Art. 74. Os compartimentos de permanência prolongada deverão ser iluminados e ventilados por áreas principais; os compartimentos de utilização transitória, bem como cozinha, copas, comedores e quartos de empregada, poderão ser iluminados e ventilados por área secundária.

Art. 75. Nos compartimentos de permanência prolongada será permitido rebaixamento do forro com materiais removíveis, por razões técnicas ou estéticas, desde que o pé-direito mínimo resultante, medido no ponto mais baixo do forro, não seja inferior a dois metros e sessenta centímetros (2,60m).

Art. 76. Os compartimentos de permanência prolongada noturna deverão satisfazer as seguintes condições:

- Ter pé-direito mínimo de dois metros e sessenta centímetros (2,60m);

- Ter mínima de doze metros quadrados (12,00m²) quando houver apenas um dormitório;

- Ter área mínima de nove metros quadrados (9,00m²) para o segundo e terceiro dormitório;

- Para cada grupo de três dormitórios especificados nos itens anteriores, poderá haver dormitório com a área mínima de sete metros e cinquenta centímetros quadrados (7,50m²);

- Ter a forma que permita a inscrição de um círculo de diâmetro mínimo de dois metros e cinquenta centímetros (2,50m);

- Ter área mínima de cinco metros quadrados (5,00m²) quando se destinarem a dormitório de empregada, desde que fiquem situados nas dependências de serviço e sua posição do projeto não deixe dúvidas quanto à sua utilização; os dormitórios da empregada poderão ter um pé-direito mínimo de dois metros e quarenta centímetros (2,40m) e uma forma tal que permita a inscrição e um círculo com diâmetro mínimo de um metro e oitenta centímetros (1,80m).

Art. 77. Os compartimentos de permanência prolongada diurna deverão satisfazer as seguintes condições, de acordo com a sua utilização:

- Salas de estar, de jantar e de visitas:

- Ter pé-direito mínimo de dois metros e sessenta centímetro (2,60m);

- Ter área mínima de doze metros quadrados (12,00m²);

- Ter uma forma tal que permita a inscrição de um círculo de diâmetro mínimo de dois metros e cinquenta centímetros (2,50m).

- Salas de costura, de estudo, de leitura, de jogos, de música, gabinetes de trabalho:

- Ter pé-direito mínimo de dois metros e sessenta centímetros (2,60m);

- Ter uma área mínima de nove metros quadrados (9,00m²), quando houver menos de três dormitórios e sete metros e cinquenta centímetros quadrados (7,50m²) quando houver três ou mais dormitórios;

- Ter uma forma que permita a inscrição de um círculo de diâmetro mínimo de dois metros e cinquenta centímetros (2,50m).

Art. 78. Os compartimentos de utilização transitória e mais as cozinhas, copas e comedores, deverão atender as seguintes condições:

- Cozinhas, copas, despensas, depósitos e lavanderias de uso doméstico:

- Ter pé-direito mínimo de dois metros e quarenta centímetros (2,40m);

- Ter uma área mínima de cinco metros quadrados (5,00m²);

- Ter forma tal que permita a inscrição de um círculo de diâmetro mínimo de um metro e cinquenta centímetros (1,50m);

- Ter piso pavimentado com material liso, lavável, impermeabilizável e resistente;

- Ter as paredes revestidas, até a altura mínima de um metro e cinquenta centímetros (1,50m), com material liso, lavável, impermeável e resistente.

- Comedores (somente admissíveis quando houver salas de jantar e de estar):

- Ter pé-direito mínimo de dois metros e quarenta centímetros (2,40m);

- Ter uma área mínima de cinco metros quadrados (5,00m²);

- Ter forma tal que permita a inscrição de um círculo de diâmetro mínimo de dois metros (2,00m).

- Vestiários:

- Ter pé-direito mínimo de dois metros e quarenta centímetros (2,40m);

- Ter área mínima de nove metros quadrados (9,00m²), podendo ser inferior quando amplamente ligados a dormitório e dele dependentes, quanto ao acesso, ventilação e iluminação, devendo, neste caso, as aberturas do dormitório serem calculadas incluindo a área dos vestiários;

- Ter forma tal que permita a inscrição de um círculo de diâmetro mínimo de dois metros e cinquenta centímetro (2,50m) quanto a área for igual ou superior a nove metros quadrados (9,00m²).

- Gabinetes sanitários:

- Ter pé-direito mínimo de dois metros e vinte centímetros (2,20m);

- Ter área mínima, em qualquer caso, não inferior a um metro e cinquenta centímetros quadrados (1,50m²);

- Ter dimensões tais que permitam às banheiras, quando existirem, disporem de uma área livre, num dos lados maiores, onde se posse inscrever um círculo de diâmetro mínimo de sessenta centímetros (0,60m), terem os boxes, quando existirem, uma área mínima de oitenta centímetros quadrados (0,80m²) de dimensões mínimas de oitenta centímetros (0,80m), os lavatórios, os vasos e bidês, respectivamente, de área mínima de 0,90m x 1,05m, 0,60m x 1,20m e 0,60m x 1,05m, devendo as últimas medidas serem tomadas normalmente às paredes e manterem ainda seis eixos a distância mínima de quarenta e cinco centímetros (0,45m) de paredes laterais; as áreas livres, reservadas aos aparelhos, poderão sobrepor-se , desde que fique assegurada uma circulação geral com largura mínima de sessenta centímetros (0,60m);

- Terem as paredes divisórias uma altura máxima de vinte centímetros inferior ao pé-direito do gabinete;

- Terem piso pavimentado com material liso, lavável, impermeável e resistente;

- Terem as paredes revestidas até a altura de um metro e cinquenta centímetros (1,50m), no mínimo, com material liso, lavável, impermeável e resistente;

- Terem ventilação direta ou mecânica, podendo ser através de poço de ventilação;

- Não terem comunicação direta com cozinha, copa ou despensas.

- Vestíbulos, halls e passagens:

- Ter pé-direito mínimo de dois metros e vinte centímetros (2,20m);

- Ter largura mínima de um metro (1,00m).

- Corredores:

- Ter pé-direito mínimo de dois metros e vinte centímetros (2,20m);

- Ter largura mínima de um metro (1,00m);

- Ter largura mínima de um metro e vinte centímetros (1,20m) quando comuns a mais de uma economia;

- Ter largura mínima de um metro e cinquenta centímetros (1,50m) quando de entrada de edifícios residenciais ou comerciais com até quatro (4) pavimentos;

- Ter largura mínima de um metro e oitenta centímetros (1,80m), quando de entrada de edifícios residenciais ou comerciais com mais de quatro (4) pavimentos;

- Ter, quando com mais de quinze metros (15,00m) de comprimento, ventilação, por chaminé ou poço, para cada extensão de quinze metros (15,00m) ou fração.

- Halls e elevadores:

- Ter uma distância mínima, medida normalmente, entre portas dos elevadores e a parede fronteira, de um metro e cinquenta centímetro (1,50m) quando em edifícios residenciais e de dois metros (2,00m) quando comerciais;

- Ter acesso às escadas sociais e de serviço.

Art. 79. Em compartimentos de utilização prolongada ou transitória, as paredes não poderão formar ângulo direito inferior a sessenta graus (60º).

SÓTÃO.

Art. 80. Os compartimentos situados nos sótãos que tenham pé-direito médio de dois metros e cinquenta centímetros (2,50m) poderão ser destinados a permanência prolongada, com o mínimo de dez metros quadrados (10,00m²), desde que sejam obedecidos os requisitos mínimos de ventilação e iluminação e não tenham, em nenhum ponto, pé-direito inferior a um metro e oitenta centímetros (1,80m).

GALERIAS INTERAS,

Art. 81. A construção de galerias internas ou jiraus, destinadas a pequenos escritórios, depósitos, localização da orquestra, estragos elevados de fábrica e similares, será permitida desde que o espaço aproveitável com essa construção fique em boas condições de iluminação e ventilação do compartimento onde essa construção for executada.

Art. 82. As Galerias deverão ser construídas de maneira a atenderem as seguintes condições:

- Deixarem uma altura livre, sob o piso das mesmas, de, no mínimo, dois metros e dez centímetros (2,10m);

- Terem pé direito mínimo de dois metros (2,00m);

- Terem parapeito;

- Terem escada fixa de acesso.

Art. 83. A área total da galeria não poderá ser superior a vinte e cinco por cento (25%) da área do compartimento em que for executada.

Art. 84. Não será permitida a construção de galeria em compartimentos destinados a dormitórios em casos de habitação coletiva.

Art. 85. Não será permitido o fechamento das galerias ou jiraus com paredes ou com divisões de qualquer espécie.

SUBDIVISÃO DE COMPARTIMENTOS.

Art. 86. A subdivisão de compartimentos, em caráter definitivo, com paredes chegando ao forro, só será permitida quando os compartimentos resultantes satisfazerem as exigências deste código, tendo em vista sua finalidade.

§ 1º. Não será permitida a subdivisão de compartimentos por meio de tabiques em prédio de habitação.

§ 2º. Para a colocação de tabiques, deverá o projeto ser submetido à análise e aprovação dos órgãos competentes, devendo o processo ser instruído de plantas e cortes com indicação de compartimento a ser subdividido e dos compartimentos resultantes desta divisão, com suas respectivas utilizações.

Art. 87. Não será permitida a colocação de forro constituindo teto sobre compartimentos formados por tabiques podendo tais compartimentos, entretanto, serem guarnecidos na parte superior, com elementos vasados decorativos que não prejudiquem a iluminação e ventilação dos compartimentos resultantes.

Parágrafo único. O dispositivo deste artigo não se aplicará aos compartimentos dotados de ar condicionado.

VÃOS DE ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO.

Art. 88. Salvo os casos expressos, todos os compartimentos deverão ter vãos de iluminação e ventilação abertos para o exterior, de acordo com as seguintes condições:

- Os vãos deverão ser dotados de dispositivos que permitam a renovação do ar com, pelo menos, cinquenta por cento (50%) da área mínima exigida para os mesmos;

- Em nenhum caso a área dos vãos poderá ser inferior quarenta centímetros quadrados (0,40m²), ressalvados os casos de tiragem mecânica expressamente permitidos neste código;

- Os compartimentos de utilização transitória ou especial, cuja ventilação, por dispositivo expresso neste código, possa ser efetuada através de poço, poderão ser ventilados por meio de dutos horizontais ou verticais com secção mínima igual à área mínima do vão de ventilação e comprimento máximo de quatro metros (4,00m); caso o comprimento for superior, será obrigatório o uso de processo mecânico devidamente comprovado mediante especificações técnicas e memorial descritivo da aparelhagem e dos dutos a serem empregados.

Art. 89. A área dos vãos de iluminação e ventilação abertas para o exterior não poderá ser, para cada compartimento, inferior a:

- Um sexto (1/6) da área útil do compartimento, quando este for destinado à permanência prolongada;

- Um décimo (1/10) da área útil do compartimento quando este for destinado à utilização transitória.

Art. 90. Poderá ser dispensada a abertura de vãos para o exterior em cinemas, auditórios, teatros, salas de cirurgia e em estabelecimentos industriais e comerciais, desde que:

- Sejam dotados de instalações centrais de ar condicionado cujo projeto completo deverá ser apresentado junto com o projeto arquitetônico;

- Tenham iluminação artificial conveniente;

- Possuam gerador elétrico próprio.

RECUOS.

Art. 91. As construções deverão obedecer os seguintes recuos:

§ 1º. As construções residenciais são obrigadas a um recuo mínimo de 4 (quatro) metros para jardim.

§ 2º. As construções comerciais estão dispensadas de recuo obrigatório.

§ 3º. As construções residenciais deverão, quando ter em um lote de esquina recuo de quatro metros (4m), no mínimo, por uma das testadas e de dois metros (2m), no mínimo, pela outra, à escolha do órgão competente.

ÁREAS DE ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO.

Art. 92. As áreas de iluminação e ventilação, para efeitos do presente código, são divididas em: áreas principais fechadas, áreas principais abertas e áreas secundárias.

Art. 93. A área principal fechada deverá satisfazer as seguintes condições:

- Ser de um metro e meio (1,50m), no mínimo, o afastamento de qualquer vão à face da parede que lhe fique oposto, afastamento este medido sobre o perpendicular traçada, em plano horizontal, no meio do peitoril ou soleira do respectivo vão;

- Permitir a inscrição de um círculo de diâmetro mínimo de um metro e meio (1,50m);

- Ter uma área mínima de cinco metros quadrados (5,00m²);

- Permitir, a partir do primeiro pavimento servido pela área, quando houver mais de um, a inscrição de um círculo cujo diâmetro, em metros, seja dado pela fórmula: “D= (H/6) + 1,50 m”, sendo “D” o diâmetro procurado “H” a distância, em metros, do forro do último pavimento ao nível do piso do primeiro pavimento, que por sua natureza e disposição no projeto, deva ser servido pela área; os pavimentos abaixo deste, que forem abrangidos pelo prolongamento desta área e dela possam prescindir, não serão computados no cálculo da altura “H”.

Art. 94. A área principal aberta deverá satisfazer as seguintes condições:

- Ser de um metro e cinquenta (1,50m), no mínimo, o afastamento de qualquer vão à face da parede que lhe fique oposta, afastamento este medido sobre a perpendicular traçada em plano horizontal, no meio do peitoril ou soleira do referido vão;

- Permitir a inscrição de um círculo de diâmetro mínimo de um metro e cinquenta centímetros (1,50m);

- Permitir, a partir do primeiro pavimento servido pela área quando houver mais de um, a inscrição de um círculo cujo diâmetro, em metros, seja dado pela fórmula “D = (H/10) + 1,50m”, sendo “D” o diâmetro procurado “H” a distância, em metros, do forro do último pavimento ao nível do piso do primeiro pavimento, que por sua natureza e disposição no projeto, deva ser servido pela área; os pavimentos abaixo deste, que forem abrangidos pelo prolongamento desta área e dela possam prescindir, não serão computados no cálculo da altura “H”.

Art. 95. A área secundária deverá satisfazer as seguintes condições:

- Ser de um metro e cinquenta (1,50m), no mínimo, o afastamento de qualquer vão à face da parede que lhe fique oposta, afastamento este medido sobre a perpendicular traçada em plano horizontal, no meio do peitoril ou soleira do referido vão;

- Permitir a inscrição de um círculo de diâmetro mínimo de um metro e cinquenta centímetros (1,50m);

- Ter área mínima de seis metros quadrados (6,00m²);

- Permitir, a partir do primeiro pavimento servido pela área quando houver mais de um, a inscrição de um círculo cujo diâmetro, em metros, seja dado pela fórmula “D = (H/10) + 1,50m”, sendo “D” o diâmetro procurado “H” a distância, em metros, do forro do último pavimento ao nível do piso do primeiro pavimento, que por sua natureza e disposição no projeto, deva ser servido pela área; os pavimentos abaixo deste, que forem abrangidos pelo prolongamento desta área e dela possam prescindir, não serão computados no cálculo da altura “H”.

POÇOS DE VENTILAÇÃO.

Art. 96. Os poços de ventilação admitidos nos casos expressos neste código, deverão satisfazer as seguintes condições:

- Serem visitáveis na base;

- Terem largura mínima de um metro (1,00m), devendo os vãos localizados em paredes opostas, quando pertencentes a economias distintas, ficarem afastadas no mínimo, de um metro e cinquenta centímetros (1,50m);

- Terem a área mínima de um metro e cinquenta centímetros quadrados (1,50m²);

- Serem revestidos internamente.

CASAS DE MORADIA.

Art. 97. As casas de madeira só poderão ser construídas em zonas ou ruas estabelecidas por decreto e deverão satisfazer as seguintes condições:

- Distar, no mínimo, um metro e cinquenta centímetros (1,50m) das divisa laterais e de fundos do lote e quatro metros (4,00m), no mínimo, do alinhamento do logradouro;

- Observar um afastamento mínimo de três metros (3,00m) de qualquer outro prédio construído em madeira no mesmo lote;

- Ser construído sobre pilares ou embasamento de alvenaria, com, no mínimo, sessenta centímetros (0,60m) de altura;

- Ter pé-direito mínimo de dois metros e cinquenta centímetros (2,50);

- Ter divisões internas a mesma altura do pé-direito;

- Ter os compartimento de permanência prolongada, exclusive cozinha, copa e comedor, área mínima de nove metros quadrados (9,00m²);

- Ter, no mínimo, um dormitório com nove metros quadrados (9,00m²), podendo os demais terem, no mínimo, sete metros quadrados (7,00m²);

- Ter os demais compartimentos, no mínimo, as áreas estabelecidas neste código;

- Ser dotadas de cozinha e gabinetes sanitários, satisfazendo as exigências deste código;

- Atender a todos os requisitos de ventilação e iluminação estabelecidos neste código;

- Ter forro, sob o telhado, em toda a sua área construída.

GALPÕES.

Art. 98. Os galpões só poderão ser construídos em zonas ou ruas estabelecidas por decreto e deverão satisfazer as seguintes condições:

- Distarem, no mínimo, um metro e cinquenta centímetros (1,50m) das divisas laterais e dos fundos do lote e quinze metros (15,00m) do alinhamento do logradouro;

- Terem pé direito mínimo de dois metros e cinquenta centímetros (2,50m).

HABITAÇÕES POPULARES.

Ar. 99. Entende-se por “habitação popular” a economia residencial, destinada exclusivamente a moradia de uma única família, constituída apenas de dormitórios, sala, cozinha, banheiro e circulação.

Parágrafo único. Entende-se por “casa popular” a habitação popular de um único pavimento e uma única economia; entende-se por “apartamento popular” a habitação popular de prédio de habitação múltipla.

Art. 100. A habitação popular deverá apresentar as seguintes características e satisfazer as seguintes condições:

- Acabamento não superior ao padrão normal da PNB-140, da ABNT;

- Área construída máxima de oitenta metros quadrados (80,00m²);

- As áreas úteis de compartimentos poderão ser reduzidas a:

- Um dormitório com nove metros quadrados (9,00m²);

- Demais dormitórios, com sete metros e cinquenta centímetros quarados (7,50m²);

- Sala com nove metros quadrados (9,00m²);

- Ter a cozinha e gabinetes sanitários revestidos com material liso, resistente, lavável e impermeável até uma altura mínima deu metro e cinquenta centímetros (1,50m) nas paredes correspondentes ao local do fogão e do balcão da pia e no local da instalação do banho respectivamente.

Art. 101. A construção de habitação popular será permitida nas zonas determinadas pelo Pleno Urbanístico e, quando fora dos limites abrangidos pelo zoneamento, a critério do respectivo conselho.

Art. 102. Quando as casas populares, sofrendo obras de aumento, ultrapassarem a área máxima estipulada de oitenta metros quadrados (80,00m²), deverá a construção daquele aumento reger-se-ão pelas exigências normais deste código.

Art. 103. Os apartamentos populares só poderão integrar projetos de entidades públicas, de economia mista ou de cooperativas vinculadas ao sistema habitacional do Banco Nacional de Habitação e deverão apresentar as seguintes características e satisfazer as seguintes condições:

- O número de pavimentos não deverá ultrapassar aos casos de obrigatoriedade de uso de elevadores previstos neste código;

- Não deverá conter mais de sessenta e quatro (64) dormitórios por circulação vertical;

- No caso de conter três dormitórios, a área mínima da sala passará a ser de dez metros e cinquenta centímetros quadrados (10,50m²); no caso de conter quatro dormitórios ou mais, a área mínima da sala passará a ser de doze metros quadrados (12,00m²).

PRÉDIOS DE APARTAMENTOS.

Art. 104. As edificações destinadas a prédios de apartamentos, além das disposições do presente Código que forem aplicáveis, deverão ainda satisfazer as seguintes condições:

- Cada apartamento deverá constar, no mínimo, de uma sala, um dormitório, uma cozinha e um gabinete sanitário;

- Quando o prédio tiver mais de quatro (04) pavimentos ou conter mais de dezesseis (16) economias, deverá ter um apartamento, não inferior ao acima especificado, destinado ao zelador;

- Ter, quando houver mais de quatro (04) pavimentos ou mais de dezesseis (16) economias, instalação de despejo de lixo, perfeitamente vedado, com boca de fechamento automático em cada pavimento e dotado de dispositivos de lavagem e limpeza ou de incinerador;

- Ter no pavimento térreo caixa receptora de correspondência, de acordo com as normas da ECT;

- Ter reservatório de água, de acordo com as disposições vigentes;

- Ter instalações preventivas contra incêndio de acordo com as disposições vigentes.

PRÉDIOS COMERCIAIS.

Art. 105. As edificações destinadas a comércio em geral, além das disposições do presente código que forem aplicáveis, deverão ainda satisfazer as seguintes condições:

- Ser construídas de alvenaria;

- Ter, no pavimento térreo, pé-direito mínimo de:

- Três metros (3m) quando a área de compartimento não exceder a trinta metros quarados (30m²);

- Três metros e cinquenta centímetros (3,50m), quando a área de compartimento não excede a cem metros quadrados (100m²);

- Quatro metros (4,00m), quando a área de compartimento exceder a cem metros quarados (100m²);

- Os pés-direitos acima indicados poderão ser reduzidos para dois metros e sessenta centímetros (2,60m), três metros (3,00m) e três metros e cinquenta centímetros (3,50m), respectivamente, quando o compartimento for dotado de instalação central de ar condicionado, gerador elétrico próprio e iluminação artificial conveniente;

- Quando não existir a instalação de ar condicionado, será tolerada a redução do pé-direito para dois metros e sessenta centímetros (2,60m) em somente vinte e cinco por cento (25%) da área do compartimento.

- Ter, nos demais pavimentos, a distância mínima de dois metros e noventa e cinco centímetros (2,95m) entre dois (2) pisos consecutivos de destinação comercial e pé-direito mínimo de dois metros e sessenta centímetros (2,60m); este pé-direito poderá ser reduzido, até dois metros e quarenta centímetros (2,40m), por forro de materiais removíveis, em compartimentos de área inferior a oitenta metros de outras dependências por razões decorativas ou outras.

- As sobrelojas, quando houver, deverão ter pé-direito mínimo de dois metros e sessenta centímetro (2,60m) e possuir acesso exclusivo pela loja;

- Ter piso de material adequado ao fim ao qual se destinam;

- Ter vãos de iluminação e ventilação com área não inferior a um décimo (1/10) de área útil dos compartimentos;

- Ter as portas gerais de acesso ao público com uma largura mínima de um metro e cinquenta centímetros (1,50m) mais um milímetro e dois décimos (1,2mm) para cada metro quarado de área útil, computados todos os compartimentos;

- Ter, quando a área não for superior a oitenta metros quadrados (80,00m²), no mínimo um gabinete sanitário composto de vaso e lavatório, ou, quando a área for superior a oitenta metros quadrados (80,00m²), no mínimo, um conjunto de dois (2) gabinetes sanitários (gabinete masculino: vaso, lavatório e mictório) (gabinete feminino: vaso e lavatório) na proporção de um conjunto pra cada trezentos metros quadrados (300,00m²) ou fração de área útil;

- Ter reservatórios de água de acordo com as disposições vigentes;

- Ter instalações preventivas contra incêndio, de acordo com as disposições vigentes.

GALERIAS COMERCIAIS.

Art. 106. As galerias comerciais, além das disposições do presente código que forem aplicáveis, deverão satisfazer ainda as seguintes condições;

- Possuir uma largura de um pé-direito mínimo de quatro metros (4,00m) e nunca inferior a um doze avos (1/12) do seu maior percurso;

- Ter suas lojas, quando com acesso principal pela galeria, uma área mínima de dez metros quarados (10,00m²), podendo ser ventilada através deste e iluminada artificialmente;

- Possui instalações sanitárias de acordo com as prescrições estabelecidas para as lojas de prédios comerciais.

HOTÉIS E CONGÊNERES.

Art. 107. As edificações destinadas a hotéis e congêneres, além das disposições do presente código que forem aplicáveis, deverão satisfazer ainda as seguintes condições;

- Ter, além dos compartimentos destinados à habitação (apartamentos, quartos, etc.), mais as seguintes dependências:

- Vestíbulo, com local para instalação de portaria;

- Sala de estar coletiva;

- Entrada de serviço.

- Ter, no mínimo, dois elevadores, sendo um social e outro de serviço, quando o prédio tiver mais de três andares;

- Ter um local para coleta do lixo situado no pavimento térreo ou subsolo, com acesso pela entrada e serviço, quando o prédio tiver quatro (4) ou mais pavimentos; quando tiver mais de quatro (4) pavimentos, deverá ter instalações de despejo de lixo, perfeitamente vedado, com boca de fechamento automático em cada pavimento e dotada de dispositivos de lavagem ou de incinerador;

- Ter, em cada pavimento, instalações sanitárias separadas por sexo na proporção de um vaso sanitário, um lavatório e um chuveiro, no mínimo, para cada grupo de seis (6) hóspedes que não possuam instalações privativas;

- Ter vestiário e instalação sanitária privativa para pessoal de serviço;

- Ter reservatório de água de acordo com as disposições vigentes;

- Ter instalações preventivas contra incêndio, de acordo com as disposições vigentes.

Art. 108. Os dormitórios deverão ter área mínima de nove metros quadrados (9,00m²) e, quando não dispuserem de instalação sanitária preventiva, deverá possuir lavatório.

Art. 109. Os corredores e galerias de circulação deverão ter largura mínima de um metro e cinquenta centímetros (1,50m).

Art. 110. As cozinhas, copas, despensas, lavanderias e similares deverão ter as paredes, até a altura mínima de dois metros (2,00m) e os pisos revestidos com material liso, resistente, lavável e impermeável.

PRÉDIOS E ESCRITÓRIOS.

Art. 111. As edificações destinadas a escritórios, consultórios e estúdios de caráter profissional, além das disposições do presente código que forem aplicáveis, deverão ainda satisfazer as seguintes condições:

- As salas isoladas deverão ter uma área mínima de quinze metros quadrados (15,00m²);

- Os conjuntos deverão ter uma área mínima de vinte metros quadrados (20,00m²);

- Ter, no pavimento térreo, caixa receptadora de correspondência, de acordo com as normas da ECT;

- Ter hall de entrada, com local destinado a instalação de portaria, quando a edificação tiver mais de vinte (20) salas ou conjuntos;

- Ter as salas com pé-direito mínimo de dois metros e sessenta centímetros (2,60m);

- Ter, no mínimo, em cada pavimento, quando a soma das áreas úteis privativas das salas e conjuntos for inferior a setenta metros quadrados (70,00m²), um gabinete sanitário composto de vaso e lavatório, ou quando a área for superior àquele limite, um conjunto de dois (2) gabinetes, um para cada sexo, na proporção de um conjunto para cada setenta metros quarados (70,00m²) ou fração de área útil privativa, não computada aquela que for servida de gabinete sanitário privativo;

- Ter, quando o prédio tiver mais de quatro (04) pavimentos, instalação de despejo de lixo, perfeitamente vedada, com boca de fechamento automático em cada pavimento e dotada de dispositivo de lavagem e limpeza ou de incinerador;

- Ter reservatório de água de acordo com as disposições vigentes;

- Ter instalações preventivas contra incêndio, de acordo com as disposições vigentes.

ARMAZÉNS.

Art. 112. As edificações destinadas a armazéns, considerados como tais apenas os depósitos de mercadorias, além das disposições do presente código que forem aplicáveis, deverão ainda satisfazer as seguintes condições:

- Ser construídos de material incombustível, sendo tolerado o emprego de madeira ou material similar apenas nas esquadrias, forro e estrutura de cobertura;

- Ter pé-direito mínimo de quatro metros (4,00m);

- Ter piso revestido com material adequado ao fim de que se destinam;

- Ter vãos de iluminação e ventilação com área não inferior a um vinte avos (1/20) de superfície do piso;

- Ter no mínimo, um gabinete sanitário composto de vaso, lavatório e chuveiro;

- Ter instalações preventivas contra incêndio, de acordo com as disposições vigentes.

ESCOLAS.

Art. 113. As edificações destinadas a escolas, além das disposições do presente código que forem aplicáveis, deverão ainda satisfazer as seguintes condições:

- Serem construídos de material incombustível, tolerando-se o emprego de madeira ou outro material combustível apenas nas esquadrias, lambris, parapeitos, pisos, forros e estruturas de cobertura;

- Terem instalações sanitárias na proporção de:

- Meninos: um vaso sanitário e um lavatório para cada cinquenta (50) alunos e um mictório para cada vinte e cinco (25) alunos;

- Meninas: um vaso sanitário para cada vinte alunas (20) e um lavatório para cada cinquenta (50) alunas;

- Terem bebedouro automático, com água filtrada;

- Terem chuveiro, quando houver vestiários para educação física;

- Terem reservatório de água de acordo com as disposições vigentes;

- Terem instalações preventivas contra o incêndio, de acordo com as disposições vigentes.

Art. 114. As salas de aula deverão satisfazer as seguintes condições:

- Terem comprimento máximo de dez metros (10,00m);

- Terem largura não superior a duas vezes a distância do piso à verga das janelas principais;

- Terem pé-direito mínimo de dois metros e oitenta centímetros (2,80m);

- Terem área útil calculada à razão de um metro e cinquenta centímetros quadrados (1,50m²), no mínimo, por aluno, não podendo, entretanto, ter área inferior a quinze metros quadrados (15,00m²);

- Terem os vãos de iluminação uma área mínima equivalente a um quinto (1/5) da área útil da sala;

- Terem os vãos de ventilação uma área mínima equivalente a um quarto (1/4) da área útil da sala;

- Terem os pisos revestidos com material adequado ao seu uso.

Art. 115. Os corredores e as escadas deverão ter uma largura mínima de um metro e cinquenta centímetros (1,50m), e, quando atenderem a mais de quatro salas de aula, uma largura mínima de dois metros (2,00m).

Parágrafo único. As escadas não poderão se desenvolver em leque ou caracol.

Art. 116. As escolas que possuam internatos deverão ainda satisfazer as seguintes condições:

- Terem dormitórios área de, no mínimo, seis metros quadrados (6,00m²) para o primeiro aluno, mais três metros quadrados (3,00m²) para cada aluno excedente, até o máximo de oito (8) alunos por dormitório.

- Terem instalações sanitárias privativas do internato, na seguinte proporção:

- Masculino:

Um lavatório para cada cinco (5) alunos;

Um vaso sanitário para cada dez (10) alunos;

Um chuveiro para cada dez (10) alunos;

Um mictório para cada vinte (20) alunos;

- Feminino:

Um lavatório para cada cinco (5) alunas;

Um vaso sanitário para cada dez (10) alunas;

Um chuveiro para cada dez (10) alunas;

Um bidê para cada vinte (20) alunas.

AUDITÓRIOS, CINEMAS E TEATROS.

Art. 117. As edificações destinadas a auditórios, cinemas e teatros, além das disposições do presente código que forem aplicáveis, deverão ainda satisfazer as seguintes condições:

- Serem construídos de material incombustível, tolerando-se o emprego de madeira ou outro material combustível apenas nas esquadrias, lambris, parapeitos, pisos, forros e estrutura de cobertura;

- Terem instalações sanitárias para uso de ambos os sexos, devidamente separadas, com fácil acesso, na proporção mínima de um gabinete sanitário masculino (um vaso, um lavatório e dois mictórios) e um gabinete sanitário feminino (um vaso e um lavatório) para cada quinhentos (500) lugares, devendo o primeiro gabinete sanitário feminino ter dois (2) vasos sanitários;

- Terem instalações preventivas contra incêndio de acordo com as disposições vigentes;

- Terem os corredores, escadas e portas, que deverão abrir no sentido do escoamento, dimensionados em função da lotação máxima, obedecendo o seguinte:

- Terem uma largura mínima de um metro e cinquenta centímetros (1,50m), até uma lotação máxima de cento e cinquenta pessoas (150);

- Terem esta largura aumentada na proporção de cinco milímetros (0,005m) por pessoa, considerada a lotação total e quando esta for superior a cento e cinquenta pessoas (150);

- Terem as poltronas distribuídas em setores, separadas por corredores, não podendo cada setor ultrapassar o número de duzentos e cinquenta poltronas; em filas, não podendo ter profundidade superior a oito (8) poltronas, contadas a partir dos corredores.

Art. 118. Os auditórios deverão ter vãos iluminação e ventilação com um décimo (1/10) da área útil dos mesmos, exceto quando dotados de instalação e renovação mecânica de ar.

Art. 119. Os cinemas e teatros deverão ainda satisfazer as seguintes condições:

- Serem equipados, no mínimo, com instalações e renovação mecânica de ar;

- Terem sala de espera e de fácil acesso contígua à sala de espetáculos, com uma área mínima d dez centímetros quadrados(0,10m²) por pessoa, considerada a capacidade total;

- Terem instalação de emergência para fornecimento de luz e força.

Art. 120. Os projetos arquitetônicos de cinemas e teatros deverão ser acompanhados de detalhes explicativos de distribuição d localidades, visibilidade e das instalações elétricas e mecânicas para ventilação e ar condicionado.

Art. 121. As cabinas de projeção deverão ser construídas inteiramente de material incombustível e serem completamente independentes da sala de espetáculos, com exceção das coberturas de projeção e visores estritamente necessários.

Art. 122. Os teatros deverão ainda satisfazer as seguintes condições:

- Terem tratamento acústico adequado;

- Terem camarins para ambos os sexos, com acesso direto do exterior e independente da parte destinada ao público;

- Terem nos camarins instalações sanitárias privativas para ambos os sexos.

TEMPLOS.

Art. 123. As edificações destinadas a templos, além das disposições do presente código que lhes forem aplicáveis, deverão ainda satisfazer as seguintes condições:

- Terem paredes de sustentação de material incombustível;

- Terem vão que permita ventilação permanente;

- Terem portas, corredores e escadas dimensionadas de acordo com as normas estabelecidas para cinemas e teatros;

- Terem instalações preventivas contra incêndio de acordo com as disposições vigentes.

Parágrafo único. A critério dos órgãos competentes, poderá ser autorizada construção de templos de madeira, porém sempre de um único pavimento e em caráter precário.

GINÁSIOS ESPORTIVOS.

Art. 124. As edificações destinadas a ginásios esportivos, além das disposições do presente código que lhe forem aplicáveis e daquelas estabelecidas especificamente para auditórios, deverão ainda satisfazer as seguintes condições:

- Terem, opcionalmente, arquibancadas de madeira, desde que o espaço sob as mesmas não seja utilizado;

- Terem vestiários separados por sexo e com as seguintes instalações sanitárias mínimas, privativas dos mesmos:

- Masculino: cinco vasos, cinco lavatórios, cinco mictórios e dez chuveiros;

- Feminino: dez vasos, cinco lavatórios e dez chuveiros.

Parágrafo único. Em estabelecimentos de ensino poderão ser dispensadas as instalações sanitárias destinadas ao público e aos atletas, uma vez havendo a possibilidade e uso dos sanitários existentes e adequadamente localizados.

SEDES SOCIAIS E SIMILARES.

Art. 125. As edificações destinadas a sedes sociais, recreativas, desportivas, culturais e similares, além das disposições do presente código que lhes forem aplicáveis, deverão ainda satisfazer as seguintes condições:

- Serem construídas de material incombustível, tolerando-se o emprego de madeira ou ouro material combustível apenas nas esquadrias, lambris, parapeitos, pisos, forros e estrutura da coberta;

- Terem instalações sanitárias para uso de ambos os sexos, devidamente separadas, com fácil acesso, na proporção mínima de um gabinete sanitário masculino (um vaso, um lavatório e dois mictórios) um gabinete sanitário feminino (um vaso e um lavatório) para cada quatrocentas (400) pessoas, devendo o primeiro gabinete sanitário feminino ter dois vasos sanitários;

- Terem, quando houver departamentos esportivos, vestiários e respectivas instalações sanitárias de acordo com as disposições estabelecidas especificamente para ginásios;

- Terem instalações preventivas contra incêndio de acordo com as disposições vigentes.

Parágrafo único. A critério do órgão competente, poderá ser autorizada a construção de edificações de madeira, desde que destinadas a sedes de pequenas associações, porém sempre de um único pavimento e em caráter provisório.

PISCINAS.

Art. 126. As piscinas em geral deverão satisfazer as seguintes condições:

- Terem paredes e o fundo revestidos com azulejos ou material equivalente;

- Terem as bordas elevando-se acima do terreno circundante;

- Terem, quando destinadas a uso coletivo, instalações de tratamento e renovação de água, comprovadas pela apresentação do respectivo projeto.

HOSPITAIS, ASISLOS E SIMILARES.

Art. 127. As edificações destinadas a estabelecimentos hospitalares, asilos, orfanatos, albergues e similares, além das disposições do presente código que lhe forem aplicáveis, deverão ainda satisfazer as disposições específicas estabelecidas para os membros pelos órgãos competentes.

PRÉDIOS INDUSTRIAIS.

Art. 128. As instalações destinadas à instalação de fábricas e oficinas em geral, além das disposições do presente código, deverão ainda satisfazer as seguintes condições:

- Serem construídas de material incombustível, tolerando-se o emprego de madeira ou ouro material combustível apenas nas esquadrias, lambris, parapeitos, pisos, forros e estruturas da cobertura;

- Terem pé-direito mínimo de três metros e cinquenta centímetros (3,50m) quando a área construída for superior a oitenta metros quadrados (80,00m²);

- Terem os locais de trabalho vão de iluminação e ventilação com área mínima equivalente a um décimo (1/10) da área útil;

- Terem instalações sanitárias, separadas por sexo, na seguinte proposição:

- Até (60) sessenta operários: um vaso, um lavatório e um chuveiro (e um mictório, quando masculino) para cada grupo de vinte (20) operários;

- Acima de sessenta (60) operários: um conjunto para cada grupo de trinta (30) operários excedentes;

- Terem vestiários separados por sexo;

- Terem reservatório de água de acordo com as disposições em vigor;

- Terem instalações preventivas contra incêndio de acordo com as disposições vigentes;

- Terem as paredes confinantes do tipo corta-fogo, quando construídas na divisa do lote, elevadas de um metro (1,00m) acima da cobertura;

- Terem os compartimentos destinados à manipulação ou depósito de inflamáveis localizados em lugar convenientemente preparado, consoante determinações relativas a inflamáveis, líquidos, sólidos ou gasosos.

DEPÓSITOS DE INFLAMÁVEIS.

Art. 129. As edificações destinadas a depósitos de inflamáveis, além das normas específicas e das disposições do presente código que lhe são aplicáveis, deverão ainda satisfazer as seguintes condições:

- Terem os pavilhões um afastamento mínimo de quatro metros (4,00m) entre si e um afastamento mínimo de dez metros (10,00m) das divisas do lote;

- Terem as paredes, a cobertura e o respectivo vigamento construídos com material incombustível;

- Serem divididas em secções, contendo cada uma no máximo duzentos mil litros (200.000l), devendo ter os recipientes resistentes localizados, no mínimo, a um metro (1,00m) das paredes e com capacidade máxima de duzentos (200) litros;

- Terem as paredes divisórias duas secções do tipo corta-fogo, elevando-se no mínimo um metro (1,00m) acima da calha ou rufo, não podendo haver continuidade de beirais, vigas, terças e outras peças construtivas;

- Terem as portas de comunicação entre as secções ou com outras dependências do tipo corta-fogo e dotadas de dispositivo de fechamento automático;

- Terem os vãos de iluminação e ventilação uma área não inferior a um vinte avos (1/20) da área útil do respectivo compartimento;

- Terem ventilação mediante aberturas ao nível do piso, em oposição às portas e janelas, quando o líquido armazenado puder ocasionar a produção de vapores;

- Terem instalação elétrica blindada, devendo os focos incandescentes serem providos de globos impermeáveis ao gás e protegidos com tela metálica;

- Terem instalações preventivas contra incêndio de acordo com as disposições vigentes.

Parágrafo único. O pedido de aprovação de projeto deverá ser instruído com especificações da instalação, mencionando o tipo inflamável, a natureza e capacidade dos tanques ou recipientes aparelhos de sinalização, assim como o aparelhamento ou maquinário a ser empregado na instalação.

DEPÓSITOS DE EXPLOSIVOS.

Art. 130. As edificações destinadas a depósitos de explosivos, além das normas específicas e das disposições do presente código que lhes forem aplicáveis, deverão ainda satisfazer as seguintes condições:

- Terem os pavilhões um afastamento mínimo de cinquenta metros (50,00m) entre si e das divisas do lote;

- Terem as paredes a cobertura e o respectivo vigamento de material incombustível;

- Terem o piso resistente e impermeabilizado;

- Terem vãos de iluminação e ventilação com área não inferior a um vinte avos (1/20) da área útil;

- Terem instalações preventivas contra incêndio de acordo com as disposições vigentes;

- Deverão ser levantadas, na área de isolamento, merlões de terra de dois metros (2,00m) de altura, no mínimo, onde serão plantadas árvores para formação de cortina florestal de proteção.

GARAGENS.

Art. 131. As edificações destinadas a garagens particulares individuais, além das normas específicas e das disposições do presente código que lhes forem aplicáveis, deverão ainda satisfazer as seguintes condições:

- Terem as paredes de material incombustível;

- Terem pé-direito mínimo de dois metros e vinte centímetros (2,20m);

- Terem vãos de ventilação com área mínima equivalente a um vinte avos (1/20) da área útil;

- Terem as dimensões mínimas de dois metros e cinquenta centímetros (2,50m) de largura e cinco metros e cinquenta centímetros (5,50m) de profundidade;

- Não terem comunicação direta com compartimentos de permanência prolongada noturna;

- Terem as rampas, quando houver situadas totalmente no interior do lote e com declividade máxima de trinta por cento 30%).

Art. 132. As edificações destinadas a garagens particulares coletivas, consideradas aquelas que forem construídas no lote, em subsolo ou em um ou mais pavimentos de edifícios de habitação coletiva ou de uso comercial, além das disposições do presente código e daquelas estabelecidas especificamente para garagens individuais que lhes forem aplicáveis, deverão ainda satisfazer as seguintes condições:

- Terem locais de estacionamento (boxes) largura mínima de dois metros e quarenta centímetros (2,40m) e profundidade mínima de cinco metros (5,00m);

- Terem vão de entrada com largura mínima de três metros (3,00m), quando a capacidade da garagem for inferior ou igual a trinta (30) carros, e, no mínimo, dois (2) vãos quando superior;

- Terem os corredores de circulação largura mínima de três metro (3,00m), três metros e cinquenta centímetro (3,50m) e cinco metros (5,00m), quando os locais de estacionamento formarem em relação aos mesmos ângulos de 30º, 45º ou 90º, respectivamente.

Parágrafo único. Não serão permitidas quaisquer instalações de abastecimento, lubrificação ou reparos em garagens particulares coletivas.

ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS.

Art. 133. As instalações de equipamentos para abastecimento de combustível somente será permitida em:

- Postos de serviços;

- Garagens comerciais, quando estas tiverem uma área útil igual ou superior a setecentos metros quadrados (700,00m²) ou uma capacidade de estacionamento normal igual ou superior a cinquenta (50) carros;

- Estacionamentos comerciais, industriais, empresas de transporte e entidades públicas, quando tais estabelecimentos possuírem, no mínimo, dez (10) veículos de sua propriedade.

Art. 134. As edificações destinadas a instalações de equipamentos para abastecimento de combustíveis, além das disposições do presente código que lhe forem aplicáveis, deverão ainda satisfazer as seguintes condições:

- Serem construídas de material incombustível, tolerando-se p emprego de madeira ou outro material combustível apenas nas esquadrias e estrutura de cobertura;

- Ter as colunas de abastecimento um afastamento mínimo de seis metros (6,00m) do alinhamento da Rua, sete metros (7,00m) das divisas laterais do lote, doze metros (12,00m) da divisa dos fundos do lote e quatro metros (4,00m) de qualquer parede;

- Serem os reservatórios subterrâneos, metálicos e hermeticamente fechados, com capacidade de quinze mil (15.0000) litros e terem um afastamento mínimo de dois metros (2,00m) de qualquer parede;

- Trem os reservatórios um afastamento mínio de oitenta metros (80m) do terreno de qualquer escola;

- Terem instalações preventivas contra incêndio de acordo com as disposições vigentes.

Art. 135. Os postos de serviços e as garagens comerciais além das disposições do presente código que lhes são aplicáveis e daquelas estabelecidas especificamente, deverão ainda satisfazer às seguintes condições:

- Terem instalações sanitárias franqueadas ao público, com chuveiro privativo passa os funcionários;

- Terem instalações sanitárias franqueadas ao público

- Terem muro, com altura de um metro e oitenta centímetros (1,80m) sobre as divisas não edificadas do terreno;

- Terem/ instalações para suprimento de água e ar comprimido.

Redação dada ao item I pela Lei 2778.

Art. 136. Os postos de serviço deverão ter instalações para limpeza e conservação de veículos, podendo ainda existir serviços de reparos rápidos.

Art. 136. Os postos de serviços poderão ter instalações para limpeza e conservação de veículos, podendo, ainda, existir serviços de reparos rápidos.

Redação dada ao caput do Art. 136 pela Lei 2778.

Parágrafo único. Os serviços de lavagem e lubrificação, quando localizados a menos de quatro metros (4,00m) das divisas deverão estar em recinto cobertos e fechados nestas divisas.

TOLDOS.

Art. 137. Será permitida a colocação de toldos ou passagens cobertas sobre os passeios e recuos fronteiros nos prédios comerciais, observado o seguinte:

- Não serão permitidos apoios sobre os passeios;

- A altura livre não poderá ser inferior a dois metros e cinquenta centímetros (2,50m).

Art. 138.  Nos prédios destinados ao funcionamento de hotéis, hospitais, clubes, cinemas e teatros, os toldos ou passagens cobertas só serão permitidos na parte fronteira às entradas principais e deverão observar o seguinte:

- Os apoios, quando necessários, junto ao meio-fio, deverão guardar um afastamento invariável de trinta centímetros (0,30m) do mesmo;

- A altura livre não poderá ser inferior a dois metros e cinquenta centímetros (2,50m).

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS.

Art. 139. As instalações abastecíveis pela rede pública de distribuição de água deverão ser dotadas de instalações hidráulicas de acordo com as normas vigentes e disposições da ABNT que lhes forem aplicáveis.

Art. 140. Nas edificações destinadas ao uso residencial ou comercial, as instalações hidráulicas deverão ainda satisfazer as seguintes condições:

- As edificações com um (1) ou dois (2) pavimentos poderão ter abastecimento direto, indireto ou misto;

- Nas edificações com mais de dois (2) pavimentos, somente os dois (2) primeiros pavimentos poderão ter abastecimento direto ou misto;

- Em qualquer caso, as lojas deverão ter abastecimento independente, relativo ao restante da edificação;

- Nas edificações com três (3) ou quatro (4) pavimentos, será obrigatória a instalação de reservatório superior;

- Nas edificações com mais de quatro (4) pavimentos será obrigatória a instalação de reservatório inferior, reservatório superior e de bomba de recalque.

Parágrafo único. Para garantia de abastecimento e suprir imprevistos, poderá a Administração determinar, por decreto, genericamente, a obrigatoriedade de instalação de reservatório elevado de água e respectiva capacidade mínima, dosada em função da utilização e dimensões da construção.

Art. 141. Nas edificações destinadas a hotéis, asilos, escolas e hospitais, as instalações hidráulicas deverão ainda satisfazer as seguintes condições:

- Em qualquer caso, independente do número de pavimentos, só o pavimento térreo poderá ter abastecimento misto, defendo os demais terem abastecimento indireto, não sendo permitido em hipótese alguma abastecimento direto;

- Nas edificações com até quatro (4) pavimentos será obrigatória a instalação de reservatório superior, dependendo da instalação de reservatório inferior e da bomba de recalque, das condições pissométricas reinantes no distribuidor, a juízo dos órgãos competentes; em qualquer caso, entretanto, serão previstos locais para reservatório inferior e bomba de recalque, mesmo que não sejam inicialmente necessários, a fim de fazer face a futuros rebaixamentos de pressão;

- Na edificações com mais de quatro (4) pavimentos serão obrigatoriamente instalados reservatórios superior e inferior e bombas de recalque.

Art. 142. A capacidade mínima dos reservatórios deverá ser dimensionada na proporção de:

- Seis (6) litros por metro quadrado de área construída, nas edificações destinadas ao uso residencial ou comercial, a hotéis, asilos ou escolas;

- Oito (8) litros por metro quadrado de área construída nas edificações destinadas a hospitais;

- O reservatório superior, quando houver, deverá ter uma capacidade mínima de quarenta por dento (40%) da capacidade total dos reservatórios.

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS.

Art. 143. Onde não existir rede cloacal será obrigatória a instalação de fossas sépticas para o tratamento do esgoto cloacal, distinguindo-se os seguintes casos:

- Quando houver rede de esgoto pluvial, o afluente da fossa poderá ser descarregado diretamente no mesmo;

- Quando não houver rede de esgoto pluvial, o afluente da fossa deverá ser conduzido a um poço absorvente (sumidouro), podendo o extravasor (ladrão) deste ser ligado, mediante canalização, à sarjeta, valas ou cursos de água.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.

Art. 144. As edificações deverão ser providos de instalações elétricas calculadas e executadas de acordo com as normas vigentes e as disposições da ABNT que lhes forem aplicáveis.

Art. 145. Os circuitos de instalações elétricas que atenderem teatros, cinemas e similares deverão ser inteiramente dependentes dos demais circuitos da edificação.

Art. 146. As edificações destinadas a hospitais deverão ter, obrigatoriamente, instalações e geradores de emergência, com potência mínima igual a vinte e cinco por cento (25%) da potência instalada; estes geradores deverão atender as salas de cirurgia, pronto socorro, equipamentos essenciais, corredores e, no mínimo, um ponto de luz por apartamento destinado a enfermo.

INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS.

Art. 147. Nas edificações destinadas a uso coletivo em geral, será obrigatória a instalação de tabulações para serviços telefônicos, na proporção mínima de um aparelho por economia.

INSTALAÇÕES DE ANTENAS.

Art. 148. Nas edificações destinadas ao uso coletivo em geral, será obrigatória a instalação de tabulações para antenas de televisão, na proporção mínima de um aparelho por economia.

INSTALAÇÕES DE ELEVADORES.

Art. 149. Nas edificações que apresentarem circulação vertical superior a quatro (4 pavimentos ou doze metros (12,00m), será obrigatória a instalação de, no mínimo, um (1) elevador, e, quando superior a oito (8) pavimentos ou vinte e dois metros (22,00m), de, no mínimo, dois (2) elevadores.

Parágrafo único. Não serão computados:

- O pavimento térreo, quando destinado exclusivamente à área coberta;

- O pavimento imediatamente inferior ao térreo;

- O último pavimento, quando destinado exclusivamente ao zelador.

Art. 150. O dimensionamento dos elevadores, em número e capacidade, dependerá sempre o cálculo de tráfego e das disposições vigentes.

Art. 151. Em caso algum, os elevadores poderão constituir o meio exclusive de circulação vertical.

Art. 152. As edificações de uso misto deverão ser servidas por elevadores exclusive para os escritórios e exclusivos para apartamentos, devendo o cálculo de tráfego ser feito separadamente, e, pelo menos dois (2) elevadores servirem os pavimentos superiores ao sexto (6º).

Art. 153. A exigência de instalação de elevadores é extensiva às edificações que sofrerem aumento de circulação vertical.

NÚMERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES.

Art. 154. A numeração das edificações será efetuada pelo órgão competente, sendo obrigatória a afixação em lugar visível da respectiva placa.

Parágrafo único. As placas ou outras foram adotadas para numeração de prédios dependem da aceitação ou não do órgão competente, podendo também o mesmo exigir a substituição daquelas que se encontram danificadas.

Art. 155. A numeração das edificações de uso coletivo obedecerá à seguinte orientação, para as economias que não tiverem acesso direto do logradouro:

- Quando não houver mais de nove (9) economias por pavimento:

No térreo					1 a 9

No 1º andar 					11 a 19

No 2º andar					21 a 29

- Quando houver mais de nove economias por pavimento:

No térreo: 					1 a 99

No 1º andar: 					101 a 199

No 3º andar:					 201 a 299

Etc.

- Os pavimentos localizados no subsolo obedecerão a mesma orientação, antepondo-se porém o zero (0) ao respectivo número;

- Horizontalmente, a numeração fará, sempre que possível, da esquerda pra a direita, daquele que estiver de costas para o elevador ou topo do lance de escada.

DA ÁREA URBANA, DOS ÍNDICES E USOS.

Art. 156. Na área urbana serão permitidos todos os usos normalmente admitidos nas áreas urbanas, com exceção das seguintes:

- Depósitos de materiais que possam, por qualquer razão, oferecer perigo à vizinhança;

- Serviços quaisquer que possam produzir ruídos acima dos limites recomendados pelas normas sanitárias;

- Indústrias que possam produzir emanações incômodas ou prejudiciais à saúde pública ou ao equilíbrio ecológico;

- Indústrias, depósitos ou oficinas com mais de 100 (cem) metros quadrados de área construída;

- Quaisquer atividades que exijam movimentação demasiada de veículos pesados.

DISPOSIÇÕES FINAIS.

Art. 157. Os casos omissos e as dúvidas de interpretação do presente código serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Obras Públicas.

Art. 158. Para todos os efeitos constituirão parte integrante do presente código as disposições, resoluções, recomendações e demais atos da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

Art. 159. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Roque Gonzales, 02 de Abril de 1984.

Pedro Venâncio de Oliveira Marques - Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

Ary Bracht - Secretário do Município.