MEMORIAL DESCRITIVO

| Objeto: CERCAMENTO ÁREA TV DIGITAL |  |  |
| --- | --- | --- |
| Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES |  |  |
| Endereço: ALADINO RAMIRES DE CARVALHO |  |  |
| Municipio: SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES – RS |  |  |

CERCAMENTO ÁREA TV DIGITAL Cercamento com alambrado estruturado por tubos de aco galvanizado, (montantes com diametro 2", travessas e escoras com diâmetro 1 ¼), com tela de arame galvanizado, fio 12 BWG e malha quadrada 5x5cm.

No cercamento deverá ser executado um portão de tubo de aço, gradeado interno de perfil cantoneira, de abrir, fixação com braçadeiras aço.

Na parte inferior do cercamento, com exceção da área do portão, deverá ser colocado uma guia (meio-fio) concreto, moldada in loco ou pré-moldado, com dimensões de 15 cm base x 30 cm altura. Santo Antônio das Missões, 27 de junho de 2023. CARLOS JUAREZ G. VAZ - CREA RS 39.553. Responsável Técnico - Engº Civil.