|  | MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA RUA SANTA ROSA, 520 TUCUNDUVA 87.612.792/0001-33 (55)3542-1022 |
| --- | --- |

ORÇAMENTO – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21/2025

PEDIDO:  000049 / 2025

JULGAMENTO: Menor Preço Por Item

Contratação de empresa para prestação de serviço de plantio de leivas de grama no entorno da quadra poliesportiva da Comunidade de Ponte Pratos no Município de Tucunduva – RS, incluindo o preparo do solo, nivelamento, adubação e demais etapas necessárias para o completo enraizamento e cobertura vegetal da área especificada.

| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | SERVIÇO DE PLANTIO DE LEIVAS DE GRAMA 1. Mobilização e Preparação do Terreno Transporte de materiais e equipamentos ao local de execução; Limpeza da área, com remoção de resíduos, vegetação invasora e desníveis acentuados; Roçagem e destorroamento do solo; Nivelamento da área com auxílio de ferramentas manuais ou mecânicas, visando à uniformidade da superfície. 2. Correção e Adubação do Solo Aplicação de corretivos e fertilizantes, conforme necessidade do solo (poderá ser exigida análise técnica, a critério da fiscalização); Homogeneização dos insumos no solo, com gradagem leve ou ferramentas manuais; Irrigação inicial para umedecimento prévio do solo. 3. Assentamento da Grama Distribuição manual das leivas sobre o solo preparado, com alinhamento e encaixe adequado para evitar falhas; Compactação leve sobre as leivas para garantir o contato com o solo; Irrigação imediata após o plantio para favorecer o enraizamento. 4. Pós-Plantio e Garantia de Pega Irrigação periódica durante o período mínimo de 30 (trinta) dias ou até constatação da “pega” da grama; Correções pontuais em falhas de plantio, se identificadas; Acompanhamento e orientações técnicas por parte da empresa contratada, quando necessário. 5. Entrega Final e Aceite A contratada deverá comunicar a conclusão dos serviços à Administração; A fiscalização designada fará a vistoria da área plantada, verificando: Qualidade do material aplicado; Uniformidade e cobertura vegetal; Ausência de falhas significativas; Execução dos serviços conforme o Termo de Referência; Após o aceite definitivo, será emitido o atestado de conformidade e autorizado o pagamento. (Estão inclusos no valor da proposta todas as despesas com transporte, insumos (adubos e fertilizantes), demais despesas e serviços necessários à execução do objeto) | 260 m² |  |  |

VALOR TOTAL:

Data:

______________________

EMPRESA.